Table of Contents

# ESTUDO DE MERCADO E PLANO MERCADOLÓGICO

## GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA — Fábrica de Blocos de Concreto e Pavers

### Rodovia BR-381 (Miguel Curry Carneiro), km 35, Zona Rural, São Mateus – ES

Preparado para: GTK Pré-Moldados Ltda (CNPJ 66.492.016/0001-77) e seus sócios investidores Finalidade: Instrução de operação de crédito (BNB/FNE ou instituição congênere) e capacitação do investidor no ramo de artefatos de concreto Data-base: agosto de 2026

# 1. APRESENTAÇÃO

## 1.1 Objetivo do estudo

Este estudo de mercado tem dupla finalidade. A primeira é compor a seção mercadológica do plano de negócios da GTK Pré-Moldados Ltda, oferecendo ao analista de crédito a demonstração fundamentada de que existe demanda regional suficiente para absorver a produção da nova fábrica de artefatos de concreto que a empresa está implantando no km 35 da Rodovia BR-381 (trecho Miguel Curry Carneiro, eixo São Mateus–Nova Venécia), zona rural de São Mateus – ES. A segunda finalidade é didática: servir de manual de entrada no ramo para os sócios investidores, reunindo em um único documento o funcionamento técnico da planta, o portfólio de produtos possíveis, a cadeia de fornecedores, o mapa de clientes potenciais, os riscos do negócio e as práticas de gestão que separam as fábricas de blocos que prosperam daquelas que fecham.

## 1.2 Metodologia

O estudo seguiu metodologia estruturada em quatro fases: (i) briefing e caracterização do empreendimento a partir dos documentos societários e da proposta técnico-comercial do fornecedor dos equipamentos (Gervasi Brasil, orçamento REV00 de 12/05/2026); (ii) coleta de dados em fontes públicas oficiais (IBGE, SNIC, ANEEL, IEMA, SINAPI/Caixa, Sebrae, Sudene/BNB) e setoriais (ABCP, BlocoBrasil, Sinduscon-ES, IJSN), complementada por levantamento de concorrentes, fornecedores e compradores na área de influência; (iii) análise e dimensionamento do mercado pelo método da área de influência ponderada, com triangulação top-down (consumo de cimento e parâmetros setoriais) e bottom-up (obras, licitações e canais de revenda); e (iv) consolidação das conclusões com matriz de riscos e recomendações estratégicas. O estudo passou ainda por auditoria interna de consistência: todos os números derivados foram recalculados por script e estão documentados, fórmula a fórmula, no Apêndice A — Memória de Cálculo; a rastreabilidade afirmação-a-fonte consta do arquivo anexo de auditoria de fontes. Onde um parâmetro não possui fonte pública, o texto o declara explicitamente como premissa técnica e apresenta a sensibilidade do resultado a ela.

Todos os dados factuais citados trazem referência numerada entre colchetes, com o link correspondente listado na seção Referências ao final do documento, para conferência direta pelo analista.

## 1.3 Limitações

A GTK é empresa constituída em 28/04/2026, sem histórico operacional; portanto, projeções apoiam-se em parâmetros setoriais e em premissas explícitas, sempre em cenário conservador. Alguns preços regionais de insumos e produtos foram obtidos de tabelas referenciais oficiais (SINAPI-ES) e de fontes indicativas nacionais, devendo ser calibrados com cotações locais na fase de implantação; onde isso ocorre, o texto sinaliza. A política de rede do ambiente de pesquisa impediu a abertura direta de algumas páginas, cujos dados foram então extraídos dos resultados indexados da busca — os links citados permanecem verificáveis pelo leitor.

# 2. O EMPREENDIMENTO

## 2.1 A empresa

A GTK Pré-Moldados Ltda, CNPJ 66.492.016/0001-77, é sociedade empresária limitada constituída em 28/04/2026 e registrada na JUCEES sob NIRE 32203848094, com sede na Rodovia BR-381, s/n, km 35, Zona Rural, São Mateus – ES, CEP 29.942-010. O capital social subscrito é de R$ 7.500.000,00, dos quais R$ 100.000,00 integralizados no ato e o restante a integralizar até 28/04/2036, dividido igualmente entre os sócios Tairony Boldrini Bolsanello e Kauã Boldrini Bolsanello (administrador), ambos residentes em Nova Venécia – ES. A empresa está ativa perante a Receita Federal e detém Inscrição Estadual nº 084943092, emitida em 28/04/2026 via protocolo REDESIM ESB2600138519 — o que indica que a consulta prévia de viabilidade locacional da atividade no endereço foi processada pelo integrador estadual (Simplifica-ES).

O objeto social abrange cinco CNAEs da divisão 23.30-3: fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (23.30-3/02, atividade principal), artefatos de fibrocimento (23.30-3/03), casas pré-moldadas de concreto (23.30-3/04), preparação de massa de concreto e argamassa (23.30-3/05) e outros artefatos de concreto, cimento e gesso (23.30-3/99). O leque de CNAEs é adequado e dá cobertura legal para todo o portfólio produzível pela planta e para expansões futuras (argamassas, pré-moldados maiores).

Desambiguação do nicho. Dentro do CNAE 23.30-3/02, o nicho específico da GTK é a fabricação vibroprensada de blocos de concreto (vedação e estruturais) e de pavimentação intertravada (pavers) e artefatos correlatos — segmento com dinâmica de mercado, concorrência e clientes distintos de outros artefatos de cimento (tubos, postes, lajes). Todo o dimensionamento deste estudo refere-se a esse nicho.

## 2.2 O investimento

O investimento em equipamentos objeto deste estudo é a linha de produção automática Gervasi XP350, conforme proposta comercial REV00 de 12/05/2026 (complemento de planta com itens do contrato XP650), no valor total de R$ 2.723.000,00:

| Equipamento | Qtde | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Vibroprensa GERVASI XP350 + molde de bloco 14x19x39 + transportadores de bandejas NA 350 – ND 350 | 1 | 774.000,00 |
| Dispositivo acumulador e descarregador de bandejas (AM 02 – DM 02) | 1 | 360.000,00 |
| Esteira transportadora 6 m | 1 | 25.000,00 |
| Esteira transportadora 12 m | 1 | 49.000,00 |
| Misturador de concreto MXS-1000 kg c/ automação de água e aditivo | 1 | 159.000,00 |
| Balança de dosagem de cimento | 1 | 27.000,00 |
| Central de agregados 4 cubas GERVASI | 1 | 323.000,00 |
| Silo de cimento 90 t | 1 | 198.000,00 |
| Rosca transportadora de cimento 7 m | 1 | 55.000,00 |
| Sistema de paletização automático ST800 | 1 | 753.000,00 |
| Total |  | 2.723.000,00 |

Condições registradas na proposta: R$ 600.000,00 já pagos; parcelas de R$ 300.000,00 aos 30/60/90/120/150 dias do sinal e saldo de R$ 623.000,00 contra aviso de embarque; frete FOB Içara – SC; prazo de fabricação e entrega de 150 a 180 dias da assinatura e cerca de 10 dias de montagem; garantia de 1 ano.

A configuração adquirida é do padrão “planta totalmente automática”: dosagem de agregados por central de 4 cubas, pesagem de cimento em balança dedicada, mistura com automação de água e aditivo, alimentação por esteiras, vibroprensagem com supervisório em tempo real, circulação automática de bandejas (acumulador/descarregador) e paletização automática ST800. Na prática, isso significa produção contínua com equipe direta enxuta (5 a 7 pessoas por turno, incluindo operador de pá carregadeira e empilhadeira/expedição) e qualidade estável — condição indispensável para certificação pela NBR 6136 e venda para obras estruturais e licitações públicas.

Investimentos complementares não inclusos na proposta (necessários à operação e detalhados no capítulo financeiro): galpão industrial e obras civis, terraplanagem, bandejas de produção, estruturas-suporte, gaiolas/câmara de cura, pá carregadeira, compressor de ar (7 bar, 5,5 HP), reservatório e rede de água (3–4 bar, 200 L/min), entrada de energia rebaixada (consumo inferior a 90 kVA), cabos de alimentação até o quadro QA350 e a montagem dos equipamentos.

## 2.3 A localização e sua lógica estratégica

A planta situa-se no km 35 da rodovia estadual conhecida como BR-381/ES-381 “Miguel Curry Carneiro”, o eixo rodoviário pavimentado de 64 a 67 km que liga São Mateus a Nova Venécia [1]. O ponto fica na divisa dos distritos rurais de Nova Verona/Nova Aimorés (km 20 a 37) e Nestor Gomes (km 37 em diante) [2][3], região de vilas populosas do interior mateense (Nestor Gomes/“KM 35”, KM 23, KM 41, Santa Leocádia, Nova Verona, Dilô Barbosa, Itauninhas), e praticamente equidistante dos dois maiores centros urbanos do norte capixaba fora do eixo litorâneo:

- São Mateus (sede): ~35 km a leste — 8º município mais populoso do ES, 123.750 habitantes no Censo 2022 [4][5];

- Nova Venécia: ~30 km a oeste — 49.065 habitantes no Censo 2022 [6][7];

- Jaguaré: ~30–40 km ao sul, pela ligação vicinal a partir da própria região do km 35/km 41 — 28.931 habitantes [6];

- Vila Valério, Boa Esperança, São Gabriel da Palha, Conceição da Barra, Pedro Canário, Pinheiros e Sooretama compõem o segundo anel, entre 40 e 80 km.

Essa posição é uma vantagem competitiva objetiva num produto em que o frete é decisivo: bloco de concreto é mercadoria de baixo valor unitário e alto peso — um caminhão truck de carga útil de 13–14 t transporta cerca de 1.100 a 1.180 blocos de 14 cm (~11,9 kg cada [44]) —, de modo que o raio econômico de entrega raramente ultrapassa 80 a 120 km. Instalada no centro geométrico do quadrilátero São Mateus–Nova Venécia–Jaguaré–Boa Esperança, a GTK alcança com frete curto um conjunto urbano e rural que os concorrentes da Grande Vitória (a mais de 200 km) só atendem com frete caro, e que as fábricas litorâneas atendem apenas parcialmente. Além disso, a rodovia é asfaltada, com obras recentes de recuperação pelo DER-ES no próprio trecho [8], e conecta a planta em uma ponta à BR-101 (corredor norte–sul do estado, acesso a Linhares, Sooretama e ao litoral) e na outra ao polo granítico e cafeeiro de Nova Venécia, com prolongamento natural a Vila Pavão, Barra de São Francisco e ao noroeste do estado.

Do ponto de vista de suprimento, a localização também é favorável: a pedreira mais próxima mapeada (Mineração Usibrita, Jaguaré) está a cerca de 35–45 km [9], há madeireiras e fábricas de paletes em São Mateus e Linhares [10], e o cimento a granel pode ser recebido de moagens da Grande Vitória (~220 km) diretamente no silo de 90 t — cuja autonomia, de aproximadamente duas semanas de produção em um turno, protege a operação da distância da cimenteira.

## 2.4 Cenário estratégico

O cenário é de abertura de empresa com implantação de capacidade industrial nova em mercado já existente e atendido de forma incompleta. As perguntas que este estudo responde são, portanto: há demanda regional para absorver a produção? Quantos concorrentes disputam essa demanda e com que forças? Que canais e clientes a GTK deve priorizar? Quais riscos podem comprometer o plano e como mitigá-los?

# 3. A FÁBRICA POR DENTRO: PRODUTOS, CAPACIDADES E OPERAÇÃO (GUIA TÉCNICO DO INVESTIDOR)

Este capítulo cumpre um papel formativo: explicar ao investidor, sem pressupor conhecimento prévio do ramo, o que exatamente a planta é capaz de produzir, em que quantidades máximas, e como as decisões operacionais (mix de produtos, trocas de molde, turnos, cura) determinam o faturamento possível.

## 3.1 Como funciona uma linha de vibroprensagem

O processo produtivo tem seis etapas encadeadas: (1) dosagem — a central de 4 cubas pesa os agregados (areia, pó de pedra, pedrisco) e a balança dedicada pesa o cimento vindo do silo pela rosca transportadora; (2) mistura — o misturador MXS-1000 homogeneíza o concreto “seco” (umidade de 6 a 8%, muito mais baixa que a do concreto convencional) com dosagem automática de água e aditivo plastificante; (3) alimentação — esteiras levam a massa à gaveta da vibroprensa; (4) vibroprensagem — o molde é preenchido sobre uma bandeja, e a combinação de vibração de alta frequência (15 kW) com prensagem hidráulica compacta as peças em ciclos de 8 a 20 segundos; (5) cura — as bandejas com peças “verdes” são acumuladas automaticamente e levadas à área de cura, onde permanecem tipicamente 24 a 48 horas (cura úmida ambiente) antes da desforma das bandejas, completando resistência ao longo de 7 a 28 dias no pátio; (6) paletização e expedição — o sistema ST800 monta os pallets automaticamente para estoque e carregamento.

Dois números da proposta merecem destaque do ponto de vista do negócio. Primeiro, o ciclo abaixo de 15 segundos com 2.000 bandejas por turno dá à XP350 produtividade de escala industrial plena. Segundo, o sistema de vibração de alto rendimento permite reduzir em até 15% o consumo de cimento por peça — e cimento é, como se verá no capítulo financeiro, o item número um do custo variável. Máquinas manuais ou semiautomáticas de baixa compactação consomem mais cimento para atingir a mesma resistência; essa diferença de eficiência é uma vantagem estrutural de custo da GTK sobre fabricantes artesanais da região.

## 3.2 O que a máquina produz: portfólio completo

A XP350 trabalha com bandejas de até 700 × 550 mm (superfície útil de moldagem de 630 × 520 mm) e altura de peça de 40 a 350 mm (até 500 mm com sobre-altura opcional), com opção de dupla camada — recurso usado para pavers com face superior colorida ou de acabamento fino. Cada produto exige um molde dedicado, fornecido pela própria Gervasi (vida útil de referência: até 40.000 ciclos para moldes de blocos e até 80.000 ciclos para moldes de pavers, com chapas de desgaste substituíveis). Na prática, com um parque de moldes adequado, a planta produz as seguintes famílias:

Família 1 — Blocos de vedação (NBR 6136, classe C). Blocos sem função estrutural, para fechamento de paredes: 9×19×39 cm, 14×19×39 cm e 19×19×39 cm, com meios-blocos correspondentes (9/14/19×19×19). É o produto de maior giro no varejo e na autoconstrução.

Família 2 — Blocos estruturais (NBR 6136, classes A e B). Mesmas dimensões nominais, com traço mais rico e resistência característica fbk de 4,5 até 16 MPa ou mais. Vendem com prêmio de preço de 20 a 45% sobre a vedação (tabela SINAPI-ES 06/2026: bloco 14×19×39 fbk 6 = R$ 4,80; fbk 10 = R$ 5,66; fbk 16 = R$ 6,67 [11]) e abrem o mercado de obras de alvenaria estrutural — o sistema construtivo dominante na habitação econômica (Minha Casa, Minha Vida) e em galpões e muros de grande metragem.

Família 3 — Canaletas e complementos estruturais. Canaletas U (9/14/19), canaletas J e blocos compensadores, usados em vergas, contravergas e cintas de amarração; acompanham obrigatoriamente qualquer venda de bloco estrutural (SINAPI-ES: canaleta 14×19×19 = R$ 3,08 [11]).

Família 4 — Pavers / pavimento intertravado (NBR 9781). Peças de 35 MPa (tráfego leve) ou 50 MPa (tráfego pesado), nas espessuras 6, 8 e 10 cm, nos formatos retangular 10×20 (“holandês”), 16 faces 22×11, sextavado 25×25, raquete e tijolinho, em cor natural ou pigmentado (dupla camada). É o produto de venda pública por excelência (calçadas, praças, pátios e ruas) e o de melhor margem por m² (referências SINAPI-ES 06/2026: paver e=6 natural R$ 69,97–88,39/m²; sextavado e=8 R$ 95,76/m²; e=10 R$ 126,57/m² [11]).

Família 5 — Piso grama / concregrama. Placas vazadas 40×40 ou similares para estacionamentos permeáveis e taludes; nicho crescente com a agenda de drenagem urbana (NBR 16416, pavimento permeável) [12].

Família 6 — Mini-guias e acabamentos. Mini-guia/meio-fio leve de jardim (comprimentos de 39 a 50 cm, alturas até 30–35 cm), lajotas e elementos vazados tipo cobogó. Importante ser transparente com o investidor: o meio-fio rodoviário padrão DER (peça monolítica de 80–100 cm) não sai de vibroprensa com bandeja de 630 mm úteis — esse item continua sendo de fábricas de pré-moldados convencionais (formas e concreto úmido), e a GTK poderá produzi-lo à parte no futuro, sob o CNAE 23.30-3/99, se desejar disputar pacotes completos de urbanização.

O que a planta NÃO produz (para calibrar expectativas): tubos de concreto, aduelas, postes, estacas, lajes e vigotas, casas pré-moldadas completas (apesar do CNAE habilitado, exigiriam outra linha) e meios-fios longos. O foco competitivo da XP350 é ser imbatível em blocos e pisos.

## 3.3 Capacidade máxima por produto

A tabela a seguir consolida os dados de produção da proposta Gervasi (bandeja 700×550, turno de 8 horas com fator de utilização de 90%) e as conversões mensais e anuais calculadas para 22 dias úteis/mês:

| Produto | Peças/bandeja | Peças/hora | Produção/turno 8h (90%) | Produção/mês 1 turno | Produção/ano 1 turno | Concreto (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloco 14×19×39 | 4 | 1.000 | 7.020 un | ≈154.400 un | ≈1,85 milhão un | 5,4 |
| Bloco 19×19×39 | 3 | 750 | 5.265 un | ≈115.800 un | ≈1,39 milhão un | 4,7 |
| Bloco 9×19×39 | 6 | 1.200 | 10.530 un | ≈231.700 un | ≈2,78 milhões un | 7,3 |
| Paver H6 (m²) | 0,37 m² | ≈74 m² | ≈530 m² | ≈11.700 m² | ≈140 mil m² | 4,1 |

Notas técnicas: (i) os números por turno são os declarados pelo fabricante; os valores por hora do paver foram derivados da produção por turno (530 m² ÷ 7,2 h efetivas ≈ 74 m²/h), pois a linha correspondente da proposta apresenta os dígitos comprimidos; (ii) canaletas e meios-blocos produzem em cadência igual ou superior à do bloco inteiro correspondente; pavers de 8 e 10 cm produzem o mesmo nº de bandejas/hora com maior consumo de concreto por m²; (iii) a máquina é preparada para dois turnos (o sistema hidráulico tem trocador de calor dimensionado para isso), o que dobra todos os valores sem novo investimento em equipamento — este é o principal “colchão de crescimento” embutido no projeto.

Em regime de dois turnos, portanto, o teto físico da planta é da ordem de 3,7 milhões de blocos de 14 cm por ano (ou o equivalente no mix), patamar de fábrica média-grande no interior do Brasil.

## 3.4 Troca de moldes e planejamento do mix

A troca de molde na XP350 usa fixação por bolsas de ar com pré-carga pneumática e leva cerca de 15 a 20 minutos — contra 1 a 3 horas em máquinas de gerações anteriores. As implicações gerenciais são três:

- Flexibilidade real de mix. Perder 20 minutos (≈4% de um turno) torna viável alternar produtos até diariamente. A prática recomendada é organizar a semana em blocos de produção (por exemplo: 3 dias de bloco 14, 1 dia de bloco 9/canaleta, 1 dia de paver) e usar o estoque como pulmão, em vez de trocar o molde várias vezes ao dia.

- Lote mínimo econômico baixo. Com troca rápida, encomendas específicas (um lote de bloco estrutural fbk 8 para uma obra, pavers pigmentados para um condomínio) podem ser encaixadas sem desorganizar a fábrica — vantagem comercial sobre concorrentes de máquina lenta.

- Disciplina de manutenção de moldes. O molde é o item de desgaste mais caro da operação (vida útil de referência de 40.000 ciclos para blocos e 80.000 para pavers). Rodízio correto, limpeza, aperto e substituição das chapas de desgaste devem constar da rotina; o orçamento de manutenção do capítulo financeiro reserva verba mensal para isso.

## 3.5 Requisitos de infraestrutura e utilidades

Para o galpão e utilidades (itens fora da proposta Gervasi), os requisitos declarados pelo fabricante são: água a 3–4 bar com vazão de 200 L/min; ar comprimido de 7 bar (compressor ~5,5 HP); energia elétrica com consumo inferior a 90 kVA; e pá carregadeira para abastecer a central de agregados. Quanto à energia, a concessionária da região é a EDP Espírito Santo, e a norma técnica de fornecimento em média tensão da distribuidora (PT.DT.PDN.03.14.001) admite atendimento em subestação simplificada em poste para transformadores trifásicos até 300 kVA [13] — ou seja, os ~90 kVA da planta são plenamente enquadráveis em ligação rural de Grupo A (média tensão), com contratação de demanda; o custo dessa entrada consta do CAPEX complementar. Registre-se o risco tarifário: a revisão tarifária de agosto/2025 da EDP ES teve efeito médio de +15,53% [14][15], reforçando a importância da eficiência energética da linha e, no médio prazo, da avaliação de geração solar própria no telhado do galpão.

A área de cura merece atenção especial de projeto: com 2.000 bandejas/turno e ciclo de cura de 24–48 h antes da desforma, a fábrica precisa de estruturas (gaiolas/estantes) para 4.000 a 6.000 bandejas em rotação contínua, além de pátio de estocagem paletizada com capacidade para 30 a 45 dias de produção — na prática, 6.000 a 10.000 m² de área total de terreno bem utilizada, entre galpão (≈1.200–1.800 m² cobertos), cura e pátio.

## 3.6 Consumo de insumos em capacidade plena

Referências operacionais em um turno (produto-base bloco 14×19×39, vedação): consumo de concreto de 5,4 m³/h ≈ 39 m³/turno; massa específica do concreto seco compactado ≈ 2.200 kg/m³; peso médio do bloco 14 de vedação ≈ 11–12 kg [16]. O consumo de cimento, no traço típico de vedação (1:11 a 1:13 em massa, ~150–190 kg de cimento/m³), fica próximo de 1,0 kg por bloco [17] — ou cerca de 7 toneladas de cimento por dia de produção plena. O silo de 90 t confere, assim, autonomia de ~13 dias úteis, permitindo comprar cimento a granel em carretas completas (melhor preço) e atravessar eventuais atrasos de entrega sem parar a fábrica. Agregados: ~34 m³/turno no mix areia/pó de pedra/pedrisco, o que significa receber 5 a 6 caçambas de 27 m³ por semana — volume que justifica negociar contrato de fornecimento com pedreira da região (capítulo 7).

# 4. ANÁLISE DO MACROAMBIENTE

## 4.1 Contexto nacional: cimento, blocos e construção

O ambiente nacional é de recuperação moderada com juros altos. As vendas de cimento — melhor termômetro agregado da construção — somaram 64,7 milhões de toneladas em 2024, alta de 3,9% sobre 2023 [18], com consumo aparente de 64,8 milhões de toneladas (+4,1%) [19], e fecharam 2025 em cerca de 67 milhões de toneladas comercializadas, alta de 3,7% [20], recuperando as perdas de 2022–2023. Para a indústria de blocos de concreto, a entidade setorial BlocoBrasil dimensionou, em pesquisa de março de 2013, a capacidade instalada nacional em torno de 100 milhões de blocos/mês [21] — referência histórica que ilustra a escala industrial do segmento —, e projeções de mercado independentes indicam crescimento na casa de 4 a 6% ao ano para blocos e pavimentos intertravados nesta década [23]. Dois vetores estruturais favorecem especificamente o produto da GTK:

Habitação econômica em alvenaria estrutural. O bloco de concreto estrutural tornou-se o sistema construtivo dominante da habitação popular brasileira por ser mais rápido e barato que a estrutura convencional. O programa Minha Casa, Minha Vida opera em ciclo forte de contratações: o Governo Federal contratou no Espírito Santo 18,06 mil unidades entre 2023 e 2025, com investimento de R$ 2,62 bilhões [24]. Cada casa térrea típica de 41–60 m² consome da ordem de 2,2 mil a 3 mil blocos — ou seja, apenas as ~3,8 mil unidades concluídas por ano no estado [25] representariam demanda potencial máxima da ordem de 8 a 11 milhões de blocos/ano no ES (premissa de teto: totalidade das obras em alvenaria de blocos de concreto; na prática o sistema responde por uma parcela — ainda assim contada em milhões de unidades).

Pavimentação intertravada em expansão. O paver vem substituindo asfalto e concreto moldado em calçadas, orlas, pátios logísticos e vias de tráfego leve por custo de ciclo de vida menor, facilidade de manutenção e drenagem. O mercado nacional de intertravados cresce a taxas estimadas de 4,9% a 6,3% ao ano, e o subsegmento permeável (normatizado pela NBR 16416) avança acima de 9% ao ano [26][27][12], puxado pela agenda de drenagem urbana e adaptação climática — exatamente a rubrica que financiou as obras recentes de Jaguaré via Fundo Cidades [28].

## 4.2 Contexto estadual

O Espírito Santo vive um ciclo de investimentos sem precedente recente: a carteira estadual de investimentos anunciados supera R$ 120 bilhões até 2029 [29], com destaque para petróleo e gás (R$ 44,2 bilhões em sete projetos nos próximos cinco anos, concentrados justamente em Linhares, Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra [30]), logística (novo contrato de concessão da BR-101 com terceiras faixas no trecho norte entre 2026 e 2027 [31]) e agroindústria do café (R$ 1,2 bilhão em novas indústrias em 2025 [32]).

A construção civil capixaba, por sua vez, atravessa 2025–2026 em ritmo desigual: o setor sustenta cerca de 75 mil empregos diretos no estado [33], mas o primeiro semestre de 2025 registrou leve retração de 1% na atividade (IAE-Findes), reflexo da Selic mantida em 15% [34]; a projeção nacional da CBIC para o PIB da construção em 2025 foi revisada de 3% para 1,3% [35]. O Censo Imobiliário do Sinduscon-ES mostra 40,2% dos empreendimentos residenciais em produção no segmento econômico/MCMV [36] — segmento intensivo em bloco estrutural. Em síntese: o ciclo privado de médio/alto padrão está sensível aos juros (risco), mas a demanda pública (pavimentação, habitação social, obras rurais) e a industrial (petróleo, café, logística) seguem contratadas e em execução na região da planta (oportunidade).

## 4.3 Contexto regional: o norte capixaba

O norte do Espírito Santo combina três motores econômicos com efeito direto sobre construção:

- Petróleo e gás terrestre. São Mateus é, por lei estadual, a “Capital Estadual do Petróleo e Gás” [37]. A operadora Seacrest investiu US$ 699 milhões na aquisição dos polos Cricaré e Norte Capixaba (campos em São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Linhares) e vem aplicando cerca de R$ 1 bilhão/ano na região, com meta de mais que dobrar a produção até 2027 e previsão de 2 mil empregos [38][39]. A produção industrial capixaba cresceu 20,2% no 1º semestre de 2026 frente ao mesmo período de 2025 (PIM-PF/IBGE) — o maior avanço do país, contra média nacional de +1,5% —, puxada pelo petróleo e gás [40][131].

- Agroindústria do café conilon. O ES responde por ~70% do conilon nacional, e os dois maiores municípios produtores de café do Brasil são vizinhos imediatos da planta: Jaguaré (1º) e Vila Valério (2º), com Nova Venécia, Sooretama, Rio Bananal e Linhares também no topo do ranking [41]. Café gera renda rural pulverizada — e renda rural no interior vira galpão, terreiro/pátio de secagem (grande consumidor de piso de concreto), muro e casa nova.

- Urbanização e logística. Marcopolo amplia em R$ 260 milhões sua fábrica de ônibus elétricos em São Mateus (+500 empregos) [42]; Linhares atraiu R$ 3,4 bilhões em investimentos [43]; o distrito-balneário de Guriri consolida-se como polo imobiliário com loteamentos em vendas aceleradas [44][45][46]; e o projeto do porto de Urussuquara (Petrocity) — ainda em licenciamento — adicionaria um vetor transformador, incluindo termelétrica orçada em R$ 6 bilhões [47][48].

Para uma fábrica de materiais básicos de construção, esse conjunto significa demanda derivada: cada poço perfurado, galpão de café, loteamento aberto e rua urbanizada consome blocos, pavers, canaletas e guias.

## 4.4 Marco regulatório e licenças

A operação exige quatro frentes de conformidade, todas mapeadas e sem impedimento identificado:

- Registro e viabilidade: empresa constituída, CNPJ ativo e Inscrição Estadual emitida via REDESIM/Simplifica-ES com protocolo processado [documentos da empresa], indicando viabilidade locacional da atividade no endereço rural declarado.

- Licenciamento ambiental: no ES, a fabricação de artefatos de concreto é atividade licenciável; o IEMA mantém enquadramento e procedimento específicos para “fabricação de concreto e afins” (licenciamento ordinário, com PCA conforme IN 008/2016) [49][50], e parte dos municípios licencia localmente atividades de menor porte. Há registro de autuações no estado por operação sem licença [50] — o cronograma de implantação da GTK deve, portanto, iniciar o processo junto ao órgão competente (IEMA ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus, conforme enquadramento de porte/potencial poluidor) antes do start-up. Vale notar que a atividade é de baixo potencial poluidor relativo: processo a seco, sem efluente industrial contínuo (água de cura recirculável), resíduo sólido reaproveitável (peças refugadas voltam ao processo como agregado britado).

- Normas técnicas de produto: NBR 6136 (blocos vazados de concreto — classes A, B e C), NBR 12118 (métodos de ensaio de blocos) e NBR 9781 (pavers — resistência 35/50 MPa). O controle exige ensaios periódicos de resistência, absorção e dimensional em laboratório — há laboratórios especializados no estado (Concretest e Brascontec, na Grande Vitória [51][52]) e a alternativa estratégica de aderir ao Selo de Qualidade ABCP, hoje detido no ES apenas por três fabricantes, todos da região de Aracruz/Serra [53][54].

- Trabalho e segurança: NR-12 (segurança em máquinas — a linha nova já vem com proteções e comandos bimanuais de série), NR-11 (empilhadeira/pá carregadeira), EPIs e a convenção coletiva da indústria da construção/artefatos do ES como referência de pisos salariais [55].

# 5. MERCADO-ALVO E ÁREA DE INFLUÊNCIA

## 5.1 Quem compra bloco e paver: os cinco segmentos

O mercado-alvo da GTK divide-se em cinco segmentos com lógicas de compra distintas:

| Segmento | O que compra | Como compra | Sensibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| B2G — Prefeituras e Estado | Paver/sextavado, meio-fio leve, canaleta | Licitação (menor preço) e registro de preços; exige laudo/norma | Preço + conformidade NBR + capacidade de entrega |
| B2B — Construtoras e empreiteiras | Bloco estrutural certificado, canaletas, paver | Cotação por obra; contratos de fornecimento | Qualidade certificada + prazo + preço |
| B2B — Revendas/depósitos | Bloco vedação, bloco 9, meio bloco | Reposição semanal/quinzenal; carga fechada | Preço + regularidade + política de canal |
| B2B — Agro e indústria | Paver pesado (H8/H10), piso grama, blocos p/ galpões e muros | Projeto a projeto (pátios de café, granjas, postos, armazéns) | Resistência + frete curto |
| B2C — Autoconstrução | Bloco vedação, meio-fio jardim, lajota | Balcão/entrega na obra em pequenos lotes | Preço à vista + entrega rápida + fiado local |

## 5.2 Área de influência ponderada

A área de influência foi construída a partir das distâncias rodoviárias da planta (km 35 da ES-381) e da presença/ausência de fabricantes equivalentes em cada município, aplicando os fatores de contribuição do modelo consagrado em estudos de localização (até 15 km: 30–50%; 15–30 km: 15–30%; 30–60 km: 5–15%; acima de 60 km: 0–5%). Como a planta está no meio rural do próprio município-sede, São Mateus entra integralmente; os fatores dos demais municípios foram calibrados de forma conservadora, reduzidos onde há oferta local relevante (Nova Venécia, pela cerâmica local com linha de blocos) e onde outro polo está mais próximo (municípios da órbita de Linhares).

| Município | População (Censo 2022) | Distância aprox. da planta (km) | Fabricante local de bloco de concreto? | Fator | População ponderada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Mateus (sede) | 123.750 [5] | 0 (planta no município; sede a ~35) | Sim — pequenos produtores (ver cap. 6) | 100% | 123.750 |
| Nova Venécia | 49.065 [7] | ~30 | Parcial (cerâmica c/ linha de blocos) | 25% | 12.266 |
| Jaguaré | 28.931 [6] | ~32 | Não localizado | 25% | 7.233 |
| Vila Valério | 14.065 [6] | ~45 | Não localizado | 15% | 2.110 |
| Boa Esperança | 15.146 [6] | ~50 | Não localizado | 10% | 1.515 |
| São Gabriel da Palha | 39.085 [6] | ~65 | Não localizado | 5% | 1.954 |
| Conceição da Barra | 27.458 [6] | ~65 | Não localizado | 5% | 1.373 |
| Pedro Canário | 26.575 [6] | ~70 | Não localizado | 5% | 1.329 |
| Pinheiros | 27.601 [6] | ~75 | Não localizado | 5% | 1.380 |
| Total | 351.676 |  |  |  | ≈152.900 |

O mercado potencial ampliado da GTK equivale, portanto, a ~152,9 mil habitantes — 23,6% acima da população do município-sede isolado. Em segundo anel, alcançável de forma oportunista (cargas fechadas, licitações pontuais), estão Sooretama (31.278 hab [6]), Montanha (18.900 hab [6]), Mucurici, Ponto Belo, Vila Pavão, Barra de São Francisco e o polo de Linhares — este último com oferta própria consolidada, mas com demanda tão grande (R$ 3,4 bi em investimentos [43]; padrão municipal de pavimentar bairros com intertravado “Pav’s” [56][57]) que absorve fornecimento externo em picos de obra. O sul da Bahia (Mucuri, Teixeira de Freitas, a ~150 km pela BR-101) é um terceiro anel possível para pavers de obra pública.

É crucial que o analista observe a assimetria competitiva da geografia: dentro do primeiro anel (raio ~50 km), não foi localizado nenhum fabricante certificado nem nenhuma planta automática de blocos — a oferta local é artesanal/semimecanizada (cap. 6). Os fabricantes industriais certificados do estado (Ademar do Bloco, Bela Vista, Cidade Engenharia) estão todos a 200–260 km, na região Aracruz–Serra [58][59][60], com frete proibitivo para o dia a dia do varejo do norte (mesmo em carreta de 25–30 t, o percurso de ida e volta de ~400 km adiciona R$ 1,30–1,90 por bloco trazido da Grande Vitória — memória no cap. 9.2). A GTK nascerá, assim, como a única planta automática de escala industrial do interior norte-capixaba.

## 5.3 Dimensionamento da demanda

Sem uma “taxa de penetração” publicada para blocos (produto intermediário, não de consumo final), o dimensionamento usa dois métodos triangulados, ambos conservadores:

Método A — Top-down pelo consumo de cimento (validação cruzada). O consumo per capita de cimento no Brasil é da ordem de 280 kg/hab/ano [138]. Aplicado à área de influência ponderada (152,9 mil hab-eq), o consumo local estimado é de ~42,8 mil t de cimento/ano. A fração desse cimento destinada a artefatos vibroprensados não é publicada por SNIC/ABCP — a literatura oficial detalha apenas a estrutura de canais do mercado de cimento [134] e o panorama do concreto [61] —, de modo que este estudo adota premissa técnica declarada de 8% a 15%, com cenário central de 12%. O resultado — 3,4 a 6,4 mil t/ano de cimento em artefatos, equivalentes a 3,4 a 6,4 milhões de blocos-equivalentes/ano (a ~1,0 kg de cimento por bloco) — funciona como teste de razoabilidade do Método B, que lidera o dimensionamento por ser construído com dados locais verificáveis (memória de cálculo no Apêndice A).

Método B — Bottom-up por vetores de obra. - Habitação nova: o crescimento populacional de São Mateus (+13,3% entre censos, ~1,2 mil hab/ano [5]) e dos vizinhos, o déficit habitacional de ~3 mil moradias só em São Mateus [62], o MCMV em contratação contínua no estado (18 mil UH em 3 anos [24], incluindo seleções em São Mateus, Nova Venécia, Montanha e 1,3 mil UH do MCMV Rural/Entidades no ES [63][64][65]) e os loteamentos ativos de Guriri [45][46][66] sustentam estimativa de 700 a 1.000 novas unidades habitacionais/ano na área de influência (formais + autoconstrução). A 2,2–3 mil blocos por unidade: 1,8 a 2,9 milhões de blocos/ano. - Muros, reformas, comércio e rural: em mercados interioranos, o consumo difuso (muros de divisa, ampliações, galpões rurais, currais, poços) tipicamente iguala ou supera a habitação nova: +1,8 a 2,5 milhões de blocos/ano. - Pavimentação pública: o pipeline mapeado no capítulo 8 — só o convênio estadual em execução em São Mateus soma 26 ruas com mais de 32 mil m² de pavimentação em blocos e 10 km de meio-fio de concreto [67][135]; registro de preços municipal ativo de pavimentação em sextavado [68][69]; 13 ruas em Jaguaré [28]; 9 ruas em São Gabriel da Palha [70]; obras em Boa Esperança [71]; e o braço Calçamento Rural do programa estadual, no qual o próprio Estado (SEAG) fornece os blocos intertravados e meios-fios às prefeituras [136] — anualizado de forma conservadora (pacotes plurianuais divididos por 2–3 anos de execução), sustenta demanda pública de 40 a 90 mil m² de piso intertravado/sextavado por ano na área de influência e municípios limítrofes, à qual se somam 20 a 40 mil m²/ano de obras privadas (calçadas, condomínios, pátios comerciais), além do meio-fio associado. - Pátios agro e indústria: terreiros e pátios de secagem de café (Jaguaré e Vila Valério = dois maiores produtores do país [41]), pátios de armazéns, postos e bases de petróleo: 10 a 30 mil m²/ano adicionais de piso pesado.

Convergência. Os dois métodos convergem para um mercado anual na área de influência da ordem de 4 a 6 milhões de blocos-equivalentes + 70 a 150 mil m² de pavimentação intertravada. Em valor, a preços de fábrica da região (cap. 6.4), isso representa um mercado endereçável (SAM) de R$ 16 a 25 milhões/ano.

## 5.4 Capacidade da GTK versus mercado (market share requerido)

| Cenário de operação GTK | Produção anual (blocos-eq + paver) | Receita estimada | Share do SAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano 1 — ramp-up (40–45% de 1 turno) | ~740–830 mil blocos-eq + ~11–13 mil m² paver | ~R$ 2,9–3,3 milhões | ~12–20% |
| Ano 2 (≈60% de 1 turno) | ~1,1 milhão + ~17 mil m² | ~R$ 4,3 milhões | ~17–27% |
| Ano 3 — regime (≈75–80% de 1 turno) | ~1,4–1,5 milhão + ~21–22 mil m² | ~R$ 5,4–5,8 milhões | ~22–36% |
| Teto físico 1 turno (100%) | ~1,85 milhão de blocos 14 (ou o mix equivalente) | ~R$ 7,2 milhões | ~29–45% |
| 2º turno (expansão futura) | até o dobro | até ~R$ 14,5 milhões | exige ampliar raio |

Nota: a receita de 100% de 1 turno (R$ 7,24 milhões) é derivada do mix de produção — 40% dos dias em bloco 14 vedação, 20% bloco 14 estrutural, 15% bloco 9, 10% bloco 19/canaleta, 15% paver — multiplicando dias × capacidade × preço-alvo de cada família (memória completa no Apêndice A); os cenários aplicam o percentual de utilização sobre essa base única, a mesma da planilha anexa.

A leitura honesta desses números: o mercado local absorve com folga o ramp-up dos anos 1 e 2 (shares de 12–27%, factíveis para o único fabricante industrial do raio de 50 km, que ainda captura demanda hoje suprida por fábricas da Grande Vitória, pela cerâmica e por produção artesanal). O regime de cruzeiro do ano 3 (~22–36% do SAM) é ambicioso porém alcançável desde que a GTK execute a estratégia comercial do capítulo 12 — ancoragem em licitações municipais, rede de 8–12 revendas e 2–3 contratos com construtoras/agroindústrias. Já a ativação do 2º turno não deve ser presumida no fluxo bancário: é opção real de crescimento condicionada à expansão do raio (Linhares, noroeste do estado, sul da Bahia) e/ou à captura de grandes obras (Petrocity, MCMV-faixa 1 em empreendimento). O projeto financeiro deve, portanto, ser dimensionado para pagar-se em 1 turno — e é o que o capítulo 13 demonstra.

# 6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

## 6.1 Mapa competitivo em três círculos

Círculo 1 — O cluster artesanal do próprio eixo (0 a 40 km). O levantamento de campo digital revelou um dado que o investidor precisa conhecer de partida: o km 35 da ES-381 já é um endereço de pré-moldados. Estão instalados no próprio trecho Nestor Gomes/Nova Verona: Pre Santos Premoldados (km 35, ativa desde 2008) [73], EO Pereira Premoldados (km 35) [74], Blocos Gama (mesmo CEP do trecho, desde 2013) [75], ITT Premoldados (km 28) [76] e Megalaje Premoldados (ES-344, km 32) [77]. Na sede e em Guriri operam Premat Premoldados (desde 1998) [78], Concreto Show/Barra Nova (desde 1998; linha ampla com bloquetes, meio-fio, tubos e manilhas) [79], Marcos Blocos [80], Guriri Premoldados e Granitos (2019) [81], Pré-Moldado da Ilha, NG Premoldados (2023) [82] e outros registros menores [83][84]. São, em geral, empresas de pequeno porte, com máquinas manuais ou semiautomáticas (poncheiras/vibroprensas de baixa produção), sem certificação NBR/ABCP identificada, vendendo bloco de vedação, lajes e artefatos diversos para o varejo local.

A leitura correta desse cluster é dupla. De um lado, ele prova a demanda: meia dúzia de produtores sobrevivendo há décadas no mesmo eixo rural só existe porque as vilas do interior mateense, Nova Venécia e Jaguaré compram continuamente. De outro, ele define o posicionamento da GTK: não adianta nascer para brigar por preço no bloco artesanal de vedação — a vantagem da planta automática está na consistência dimensional e de resistência (que o mercado formal exige e o artesanal não entrega), na escala para atender licitação e construtora sem falhar prazo, no paver (que praticamente nenhum pequeno produz com qualidade NBR 9781) e no custo unitário estruturalmente menor em regime de produção plena.

Círculo 2 — Polos regionais (60 a 120 km). Em Linhares, a Premolar (desde 1988) é player consolidado de pré-moldados e blocos [85], e existe um concorrente atípico: a fábrica de blocos da unidade prisional (SEJUS), que produz ~1.000 blocos/dia vendidos abaixo do preço de mercado [86] — volume pequeno (≈3% de uma XP350), mas que pontualmente distorce preço em obras públicas locais. Em Nova Venécia, a Cerâmica Manula é híbrida: olaria tradicional que também oferta bloco de concreto, areia e argila [87]. Não foram localizados fabricantes nominais de blocos de concreto em Jaguaré, Conceição da Barra, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Sooretama e Montanha — um vazio de oferta formal em ~9 municípios e ~230 mil habitantes.

Círculo 3 — A indústria certificada da Grande Vitória/Aracruz (200 a 260 km). Os três fabricantes com Selo de Qualidade ABCP do estado — Ademar do Bloco (Aracruz, grupo com 45+ anos) [58], Bela Vista Pré-Moldados (Serra, desde 1996, laboratório e frota próprios) [59] e Cidade Engenharia (Serra, que se declara a maior planta de blocos do ES) [60][53] — dominam o mercado metropolitano e as grandes obras. Hoje, quando uma construtora ou prefeitura do norte exige bloco certificado ou paver de norma, a carga sobe a BR-101 pagando 200+ km de frete. Essa é exatamente a demanda que a GTK intercepta: produto de padrão industrial com frete de 30–70 km. No extremo norte, fabricantes de Teixeira de Freitas–BA (LM, BN Pré-moldados) atendem o sul baiano e ocasionalmente cruzam a divisa [88].

Substituto — bloco cerâmico. A cerâmica vermelha capixaba produz ~50 milhões de peças/mês (4% do país), com polos no norte, centro e sul, e abastece fortemente a autoconstrução local [89]. O bloco cerâmico é o principal substituto no segmento vedação (cultura de obra local e preço). A resposta competitiva não é frontal: é (i) disputar o segmento estrutural e o paver, onde a cerâmica local não compete; (ii) explorar as vantagens objetivas do concreto na vedação (modularidade, menos argamassa, aceita fbk, muros mais rápidos); e (iii) preço competitivo viabilizado pela escala automática.

## 6.2 Quadro comparativo

| Concorrente | Local (dist.) | Porte/tecnologia | Produtos | Certificação | Forças | Fraquezas exploráveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre Santos, EO Pereira, Blocos Gama, ITT, Megalaje [73][74][75][76][77] | ES-381 km 28–35 (0–7 km) | Micro/pequeno, artesanal/semimec. | Bloco vedação, lajes, artefatos | Não identificada | Custo fixo baixo, relação local, fiado | Sem norma/laudo, capacidade limitada, sem paver de norma, qualidade irregular |
| Premat / Concreto Show / Marcos Blocos e demais [78][79][80][81][82] | São Mateus sede/Guriri (30–40 km) | Pequeno, semimec. | Blocos, bloquetes, tubos, meio-fio | Não identificada | Marca local antiga, ponto de venda | Escala p/ licitação grande, regularidade, certificação |
| Premolar [85] | Linhares (~85 km) | Médio | Pré-moldados, blocos, postes | Não identificada | Tradição (1988), mix amplo | Foco em pré-moldados estruturais; frete até o eixo NV–SM |
| Fábrica prisional SEJUS [86] | Linhares (~85 km) | ~1.000 blocos/dia | Bloco estrutural | — | Preço subsidiado | Volume pequeno, sem garantia de fornecimento contínuo |
| Cerâmica Manula [87] | Nova Venécia (~30 km) | Médio (cerâmica) | Telha, tijolo, bloco concreto | Não identificada | Marca forte em NV, frota | Bloco de concreto é linha acessória |
| Ademar do Bloco [58] | Aracruz (~160–200 km) | Industrial | Paver, blocos, pré-moldados | Selo ABCP | Qualidade, marca estadual | Frete alto até o norte; prazo |
| Bela Vista [59] | Serra (~220 km) | Industrial | Blocos A/B/C, paver 35 MPa, meio-fio | Selo ABCP | Laboratório e frota próprios | Idem — frete e distância |
| Cidade Engenharia [60] | Serra (~220 km) | Industrial (maior do ES) | Blocos | Selo ABCP | Escala, grandes obras | Idem; foco metropolitano |
| Cerâmica vermelha regional [89] | Polos norte/centro | ~50 mi peças/mês (ES) | Tijolo/telha | — | Cultura local, capilaridade | Não atende estrutural/paver; frete de polos |

## 6.3 Densidade e concentração

Registros ativos do grupo CNAE 23.30-3 em São Mateus somam ao menos 10–14 estabelecimentos [83][84], majoritariamente micro — cerca de 1 fabricante para cada 9–12 mil habitantes, densidade típica de mercado interiorano pulverizado e nenhum deles industrial. Não há, no primeiro anel da área de influência, um “CR4” relevante: a concorrência formal de escala simplesmente está fora do raio de 150 km. A estrutura competitiva local é, portanto, de mercado fragmentado com vazio no segmento industrial-certificado — a posição que a GTK ocupará. A barreira de entrada que protegerá essa posição depois de ocupada é alta: replicar a planta exige R$ 2,7+ milhões em equipamentos, 12–18 meses de implantação e a curva de aprendizagem do processo — enquanto a GTK terá contratos, marca e rede de revenda estabelecidos.

## 6.4 Preços de referência

Nenhum fabricante capixaba publica tabela; as referências triangulam tabelas oficiais e mercado nacional (validar com cotação local na implantação — ver plano de ação):

| Produto | Referência oficial SINAPI-ES 06/2026 [11] | Mercado nacional 2025/26 [90][26] | Preço-alvo GTK “posto fábrica” (premissa conservadora) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloco vedação 9×19×39 | — (estrutural fbk 4,5: R$ 3,30) | R$ 3,60–4,60 | R$ 2,60–3,00 |
| Bloco vedação 14×19×39 | — | R$ 3,50–6,50 | R$ 3,20–3,60 |
| Bloco estrutural 14×19×39 fbk 6–8 | R$ 4,80–5,25 | R$ 4,00–5,30 | R$ 4,20–4,80 |
| Bloco estrutural 19×19×39 fbk 4,5–8 | R$ 5,94–6,63 | — | R$ 5,20–5,90 |
| Canaleta 14 | R$ 3,08 (14×19×19) | — | R$ 3,00–3,60 (14×19×39) |
| Paver 35 MPa e=6 cm (m²) | R$ 69,97–88,39 | R$ 55–95 | R$ 52–62 |
| Paver 35 MPa e=8 cm (m²) | R$ 95,76–105,58 | R$ 80–130 | R$ 68–80 |
| Sextavado e=8/10 (m²) | R$ 95,76–126,57 | — | R$ 70–95 |

Os preços-alvo da GTK posicionam-se deliberadamente 10–25% abaixo da mediana SINAPI (que reflete preço ao consumidor final com margem de revenda) — margem suficiente para remunerar a revenda, ganhar licitação e ainda assim preservar a rentabilidade demonstrada no capítulo 13, graças ao custo variável industrial de ~R$ 1,85/bloco (cap. 13.2).

# 7. CADEIA DE SUPRIMENTOS E FORNECEDORES

## 7.1 Cimento — o insumo crítico (35–45% do custo variável)

- Fornecedores identificados: Mizu Cimentos (unidade de moagem em Vitória, ~220 km — CP II-E e CP III de escória, adequados a artefatos com boa cura) [91]; Cimento Nassau (fábrica em Cachoeiro de Itapemirim, ~340 km) [92]; marcas distribuídas no varejo do ES (Bravo, Nacional, Itaú) para contingência ensacada. Referência de preço a granel nacional 2025: R$ 350–550/t [93], à qual se soma frete de ~R$ 60–100/t até a planta.

- Estratégia recomendada: contrato de fornecimento a granel com 2 cimenteiras homologadas (titular + backup), recebimento em carreta graneleira no silo de 90 t (autonomia ≈13 dias úteis), gatilhos de reajuste trimestrais e teste de traço a cada troca de tipo/lote de cimento. Para pavers de 50 MPa, avaliar CP V-ARI de moagens de MG/RJ via distribuidor.

- Risco e mitigação: dependência de poucos ofertantes regionais (a cimenteira mais próxima está a 220 km) → silo grande já adquirido + duplo fornecedor + monitorar a entrada de novos players (o setor está em consolidação nacional — venda da divisão de cimento da CSN em curso em 2026 [94]).

## 7.2 Agregados (20–30% do custo variável)

- Brita 0/pó de pedra: Mineração Usibrita, em Jaguaré (~35–45 km) — pedreira ativa desde 2015, apontada entre as maiores do CNAE de britamento no ES [9][95]; alternativas: Pedreira Mattar (Pinheiros, ~55–60 km) [96] e Britanorte (Linhares, ~84 km) [97]. Preços de referência: pó de pedra ~R$ 149–156/m³ e brita ~R$ 180–190/m³ (referências varejo/SINAPI-ES; negociar preço de pedreira com contrato de volume) [11].

- Areia: areais do vale do Cricaré/região — fornecedor nominal a homologar na implantação (lacuna do levantamento digital; oferta local existe via depósitos como a própria Cerâmica Manula, que vende areia [87]); referência SINAPI-ES: areia média posto jazida R$ 95/m³ [11].

- Estratégia: contrato anual com a pedreira de Jaguaré (5–6 caçambas/semana em produção plena) com frete incluso; homologar granulometrias (a qualidade do pó de pedra define o acabamento do paver); estoque coberto para 1–2 semanas de chuva.

## 7.3 Aditivos, pigmentos e consumíveis

- Plastificante para concreto seco (CVP): linha dedicada MC-Bauchemie Murasan (ex-BWA 16 / Hydrotech 16) [98] e alternativas nacionais (Aditibras) [99]; consumo típico 0,2–0,4% sobre o cimento — pequeno em custo, grande em produtividade (desmolde limpo, menos quebra).

- Pigmentos (pavers coloridos): óxidos de ferro Bayferrox/Lanxess via distribuidores (Quimar) [100][101] — habilitam a linha premium de paver colorido dupla camada.

- Bandejas e pallets: bandejas 700×550 mm em madeira (≥25 mm) ou aço (≥10 mm) — item NÃO incluso na proposta; cotação com o próprio fabricante da máquina e com madeireiras/fábricas de pallet locais: ABN Paletes (atende São Mateus e Linhares) [10], Real Norte Madeiras (São Mateus), Morozini (Linhares), JPS Embalagens (pallets para blocos, nacional) [102]. Parque inicial recomendado: ≈5.000 bandejas — o ponto médio da faixa de 4.000 a 6.000 do cap. 3.5, equivalente a 2–3 dias de produção em ciclo de cura — + 1.500–2.500 pallets de expedição.

- Peças de reposição: a proposta destaca que 95% das peças de reposição são de mercado (rolamentos, sensores IFM, inversores Lenze, hidráulica Parker, CLP Emerson, elétrica Schneider/ABB) — reduz dependência do fabricante; manter kit crítico em estoque (mangueiras, sensores, correias).

## 7.4 Energia, combustível e utilidades

- Energia: EDP Espírito Santo, ligação rural trifásica em média tensão (Grupo A) com transformador particular — a norma da distribuidora admite subestação simplificada até 300 kVA [13], confortável para os ~90 kVA da planta; contratar demanda com folga de 15–20% e modalidade tarifária verde. Atenção ao reajuste médio de +15,53% homologado em 2025 [14][15]: prever cláusula de repasse em contratos longos de fornecimento e estudar usina solar no telhado (o perfil de consumo diurno da fábrica é ideal para autoconsumo).

- Diesel (pá carregadeira): postos/TRR da região; consumo estimado 15–25 L/dia.

- Água: 200 L/min em picos — poço artesanal outorgado + reservatório de 20–30 m³ (investimento incluído no CAPEX complementar); recircular água de cura.

- Máquinas de pátio: pá carregadeira (dealer Caterpillar Sotreq em Serra [103]; alternativas usadas no mercado regional) e empilhadeira para expedição.

## 7.5 Serviços técnicos

- Laboratório de ensaios (NBR 6136/12118/9781): Concretest (Serra) e Brascontec, com atuação estadual [51][52] — campanha mensal de corpos de prova + ensaios de tipo a cada novo traço; custo estimado R$ 1,5–3 mil/mês.

- Responsável técnico: engenheiro civil (ART de produção) parcial; obrigatório para laudos de licitação.

- Transportadoras: praça de São Mateus com diretório ativo [104]; estratégia recomendada: frete próprio terceirizado fixo (1 truck agregado) + spot para picos.

## 7.6 Poder de barganha e riscos de abastecimento — síntese

| Insumo | Concentração da oferta | Poder de barganha do fornecedor | Mitigação GTK |
| --- | --- | --- | --- |
| Cimento | Alta (2 plantas no ES) | Alto | Silo 90 t; 2 fornecedores; janela de compra |
| Brita/pó | Média (3 pedreiras ≤ 90 km) | Médio | Contrato anual + alternativa Pinheiros/Linhares |
| Areia | Pulverizada | Baixo | Homologar 2 areais |
| Aditivo/pigmento | Nacional, competitiva | Baixo | 2 marcas homologadas |
| Energia | Monopólio regulado | Alto (tarifa) | Grupo A verde; solar futura |
| Bandejas/pallets | Local, competitiva | Baixo | Madeireiras locais + reposição contínua |

# 8. CLIENTES POTENCIAIS E CANAIS DE VENDA

## 8.1 B2G — o pipeline público mapeado (âncora de volume)

O sinal mais forte do levantamento é que as prefeituras da área de influência padronizaram a pavimentação urbana em bloco de concreto e mantêm programas contínuos:

- São Mateus: Concorrência Eletrônica 001/2025 (pavimentação com blocos sextavados e meio-fio) e CE 005/2025 — registro de preços para pavimentação em sextavado [68][69]; convênio estadual de R$ 7 milhões para 26 ruas em blocos de concreto — mais de 32 mil m² de pavimentação e 10 km de meio-fio — em seis bairros, incluindo Km 41/Maria Preta, vizinhos imediatos da planta, com recursos do acordo de reparação do Rio Doce geridos pela SERD [67][135]; requalificação de ciclovias em sextavado [68]; pacote estadual >R$ 35 milhões em urbanização [67][105]; calçamento rural do DER-ES no município [106].

- Jaguaré: 13 ruas com blocos de concreto + drenagem (R$ 4,3 milhões via Fundo Cidades), dentro de pacote de R$ 23 milhões [28][107].

- São Gabriel da Palha: R$ 4,1 milhões em drenagem + pavimentação em blocos + calçada cidadã (9 ruas) e convênio adicional de R$ 2,7 milhões [70].

- Boa Esperança: 24 ruas / 22,9 mil m² pavimentados (R$ 3,56 milhões) e pacote estadual >R$ 45 milhões com casas populares [71].

- Pinheiros / Pedro Canário: estrada intermunicipal com 10.000 m² em bloco holandês e 12,7 mil m² de blocos instalados em Pedro Canário em obras estaduais [108][109]. Nota de rigor: as publicações não datam essas obras (parte pode ser de 2021–2023); por isso elas são tratadas neste estudo apenas como comprovação histórica do padrão regional de pavimentar em blocos — e ficam FORA da soma de demanda anual do §5.3.

- Linhares (2º anel): padrão municipal de pavimentar bairros com intertravado “Pav’s”; pacote 2026 de R$ 59 milhões em macrodrenagem/mobilidade; R$ 30 milhões em pavimentação rural [56][57][110][111].

- Estado: o programa Caminhos do Campo (SEAG/DER-ES) pavimenta estradas rurais há mais de 20 anos [72][112] e anunciou novo ciclo de 476 km adicionais [137]; no braço complementar Calçamento Rural, o desenho é ainda mais direto para a GTK: a SEAG fornece os blocos intertravados e os meios-fios de concreto e as prefeituras executam as obras [136] — ou seja, o Estado é comprador direto e recorrente de exatamente o produto da fábrica (reportagem setorial registra R$ 257,4 milhões em contratos do programa no biênio 2024–2025 [72]); Sooretama com avenidas a pavimentar em 2026 [113][114]; programa habitacional estadual (Nossa Casa/subsídio de entrada) ativo [115].

Como vender para esse segmento: (i) cadastrar-se como fornecedor nas prefeituras do raio e no PNCP; (ii) disputar as atas de registro de preços de material (quando o município compra o bloco e executa com equipe própria — modelo comum no interior); (iii) fornecer às empreiteiras vencedoras das obras estaduais (DER-ES, Fundo Cidades, Caminhos do Campo) — venda B2B sem licitar; (iv) manter laudos NBR 9781/6136 prontos, que são exigência editalícia e barreira contra o concorrente artesanal.

## 8.2 B2B — construtoras, loteadores e agroindústria

- Loteamentos de Guriri/São Mateus: Soma Urbanismo (Golden Guriri >70% vendido; Prestige Guriri em lançamento; Soma Vibe) [45][46][66] — cada lote vendido vira obra de muro e casa em 1–3 anos; o loteador também compra paver para as vias internas e calçadas.

- Construtoras MCMV do polo Linhares: Recanto Construtora (2,2 mil unidades e VGV de R$ 737 milhões previstos para 2026 em Linhares e Grande Vitória) [116] e congêneres — alvenaria estrutural intensiva em bloco certificado.

- Agro do café: produtores e cooperativas de Jaguaré, Vila Valério, Nova Venécia e Boa Esperança (dois maiores municípios cafeeiros do Brasil no raio de 45 km [41]) — pátios de secagem, terreiros suspensos, galpões e muros; venda direta com entrega na fazenda.

- Petróleo e indústria: bases e pátios da cadeia do petróleo terrestre (Seacrest e prestadoras — R$ 1 bi/ano em investimentos na região [38][30]), expansão da Marcopolo em São Mateus [42] e obras futuras da Petrocity [47][48]: pavers pesados H8/H10, piso grama para estacionamentos, blocos para muros e edificações de apoio.

## 8.3 B2B — revendas (capilaridade e giro)

Rede de depósitos mapeada para distribuição na área de influência: Casa Melhor (São Mateus, 30+ anos, forte no digital) [117], Normadel (São Mateus, desde 1989) [118], lojas ABC da Construção em São Mateus, Jaguaré e Linhares [119][120], Furlan (Nova Venécia) [121], Dalla Home Center e Constrular/Ribamac (Linhares) [122] — além dos depósitos de bairro e das vilas rurais (Nestor Gomes, KM 41, Santa Leocádia etc.). Meta comercial: 8–12 revendas ativas com pedido quinzenal programado; a revenda ganha margem de 25–35% sobre o preço de fábrica e resolve o varejo pulverizado sem custo comercial para a GTK.

## 8.4 B2C — balcão de fábrica

A localização na rodovia, com as vilas do interior em volta, favorece venda direta de balcão ao autoconstrutor (à vista, retirada ou entrega local) — margem cheia e propaganda orgânica. Recomenda-se showroom simples na entrada da fábrica (muretas montadas, pavers assentados coloridos, tabela clara) e presença ativa em grupos locais de WhatsApp/Facebook e no Google Maps.

## 8.5 Funil comercial quantificado (meta ano 1–2)

| Canal | Clientes-alvo | Ticket típico | Meta de participação na receita |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitações/atas + empreiteiras de obra pública | 6–9 prefeituras + DER/empreiteiras | R$ 80–600 mil/contrato | 30–35% |
| Revendas | 8–12 depósitos | R$ 8–25 mil/mês cada | 25–30% |
| Construtoras/loteadores | 3–5 contas | R$ 30–150 mil/obra | 15–20% |
| Agro/indústria | 10–20 contas/ano | R$ 10–80 mil/projeto | 10–15% |
| Balcão/autoconstrução | pulverizado | R$ 0,3–3 mil | 10–15% |

# 9. LOGÍSTICA E ESCOAMENTO

## 9.1 A geografia a favor

A planta despacha por um eixo asfaltado com manutenção recente do DER-ES [8] e alcança: Nova Venécia (~30 km, 30–35 min), a malha de vilas do interior mateense (0–20 km), Jaguaré (~32 km pela ligação vicinal), a sede de São Mateus e a BR-101 (~35 km) — e, pela BR-101, Conceição da Barra/Pedro Canário ao norte e Sooretama/Linhares ao sul. O novo ciclo de investimentos da concessionária Ecovias na BR-101 norte (terceiras faixas entre Linhares e Pedro Canário até 2027 [31]) melhora progressivamente o corredor.

## 9.2 Economia do frete

Regras práticas que devem governar o comercial (memória no Apêndice A): um caminhão truck de 13–14 t de carga útil transporta ~1.090–1.180 blocos de 14 (a ~11,9 kg/un [44]) ou ~95–105 m² de paver e=6 (~135 kg/m²). A R$ 7–9 por km rodado (frete regional, ida carregada + retorno vazio), a entrega a 30 km (60 km rodados) custa R$ 420–540 por viagem — R$ 0,36–0,49 por bloco (11–15% do preço de tabela). Já o concorrente da Grande Vitória, mesmo otimizando em carreta de 25–30 t (~2.100–2.500 blocos), percorre ~400 km no ciclo e paga R$ 3.200–4.000 — R$ 1,30–1,90 por bloco (40–58% do preço). Esse diferencial de 3 a 5 vezes é a tradução monetária da vantagem locacional: dentro do raio de 60 km, nenhum concorrente industrial consegue competir em preço entregue com a GTK sem sacrificar margem.

## 9.3 Modelo operacional recomendado

- Frota: iniciar com 1 caminhão truck com munck (carga paletizada = descarga em 20 min e menos quebra) — próprio ou agregado fixo — complementado por fretistas spot da praça de São Mateus [104]; avaliar 2º veículo no ano 2.

- Política comercial de frete: preço “posto fábrica” + tabela de frete por faixa de km (0–20 / 21–40 / 41–70 / >70), com frete grátis acima de volume mínimo dentro do 1º anel — simples, transparente e protege margem.

- Paletização: o ST800 automatiza a formação de pallets; padronizar pallet PBR/descartável com cintagem, cobrável e retornável para revendas — reduz quebra (meta <2%) e tempo de carga.

- Estoque: pátio para 30–45 dias de produção como pulmão de sazonalidade (chuvas de novembro–janeiro reduzem obra e pátio segura venda de fevereiro–setembro).

# 10. ANÁLISE SWOT E ATRATIVIDADE

## 10.1 SWOT mercadológica

FORÇAS (internas) - Única planta automática de escala industrial no raio de ~150 km, com supervisório, paletização automática e potencial de certificação NBR/ABCP inédita no norte do interior capixaba; - Localização no baricentro do mercado (São Mateus–Nova Venécia–Jaguaré), com frete 5 a 10 vezes menor que o dos concorrentes industriais da Grande Vitória; - Custo variável estruturalmente baixo (vibrocompactação economiza até 15% de cimento; automação reduz mão de obra por peça); - Flexibilidade de mix com troca de molde em 15–20 minutos (atende licitação, construtora, revenda e balcão com a mesma linha); - Silo de 90 t e central de 4 cubas = autonomia de insumos e consistência de traço; - Capital societário robusto (capital social de R$ 7,5 milhões subscrito) e equipamento novo com garantia e 95% das peças de reposição de mercado.

FRAQUEZAS (internas) - Empresa e marca novas, sem histórico operacional ou carteira formada — tudo por construir; - Sócios em curva de aprendizagem no ramo (mitigada por treinamento do fabricante, startup assistido e este estudo); - Operação mono-planta e mono-linha: parada da vibroprensa para a fábrica inteira (mitigação: manutenção preventiva, kit de peças críticas, contrato de assistência Gervasi); - Dependência inicial de poucos itens de alto giro (bloco 14) até a maturação do mix; - CAPEX complementar (galpão, cura, bandejas, pá carregadeira, energia) ainda a executar — risco de subdimensionamento de orçamento e prazo.

OPORTUNIDADES (externas) - Vazio de oferta industrial-certificada em ~9 municípios e 230+ mil habitantes do 1º e 2º anéis; - Pipeline público contratado e recorrente de pavimentação em blocos (São Mateus R$ 7 mi + registro de preços; Jaguaré R$ 4,3 mi; São Gabriel R$ 4,1 mi; Caminhos do Campo R$ 257 mi estadual) [68][67][28][71][70][72]; - Ciclo de investimentos regionais: petróleo (R$ 1 bi/ano na região), Marcopolo, Linhares R$ 3,4 bi, Guriri imobiliário, BR-101 [45][38][42][43][31]; - MCMV em ciclo forte (18 mil UH contratadas no ES 2023–25) e déficit habitacional local (~3 mil moradias em São Mateus) [24][62]; - Migração secular de cerâmica para concreto na vedação e de asfalto para intertravado em vias urbanas de tráfego leve [26][27][12]; - Crédito subsidiado FNE/Sudene disponível para a região (ES com R$ 1,3 bi no FNE 2026; indústria é setor prioritário) [123][124][125] — reduz custo de capital do projeto; - Possibilidade futura de 2º turno dobrando a produção sem novo CAPEX de máquina.

AMEAÇAS (externas) - Juros altos prolongados (Selic 15%) esfriando a construção privada [34][35]; - Concorrência artesanal local por preço no segmento vedação e concorrente subsidiado pontual (fábrica prisional de Linhares) [86]; - Reação dos players certificados da Grande Vitória (abertura de CD ou agressividade em licitações do norte); - Custo de energia em alta (+15,53% na revisão da EDP ES 2025) e do cimento (setor em consolidação) [14][93]; - Sazonalidade climática (chuvas de verão) e dependência do calendário de licitações municipais; - Risco de execução do CAPEX complementar (galpão/energia) atrasar o start-up ou consumir capital de giro.

## 10.2 Scoring de atratividade de mercado (10 fatores)

| # | Fator | Avaliação | Nota (0–10) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urgência/necessidade | Material básico de consumo contínuo; pipeline público ativo | 8 |
| 2 | Tamanho do mercado | SAM R$ 16–25 mi/ano na área de influência; anéis expansíveis | 8 |
| 3 | Potencial de precificação | Preço-alvo abaixo do SINAPI com margem >40%; prêmio no certificado | 8 |
| 4 | Custo de aquisição de clientes | Revendas e licitações = canais baratos; balcão orgânico | 8 |
| 5 | Custo de entrega do valor | CAPEX alto já equacionado; custo variável baixo | 7 |
| 6 | Exclusividade da oferta | Única industrial no raio; barreira de capital e curva | 8 |
| 7 | Velocidade de entrada | 150–180 dias de fábrica + obras civis; janela suficiente antes de reação | 6 |
| 8 | Investimento × retorno | Payback estimado 4–6 anos com FNE (cap. 13) | 7 |
| 9 | Produtos secundários | Pavers coloridos, piso grama, canaletas, futura argamassa/meio-fio | 9 |
| 10 | Receita recorrente | Registro de preços, revendas com pedido programado, reposição contínua | 8 |
|  | TOTAL |  | 77/100 |

Interpretação: acima de 75 pontos — mercado altamente atrativo, com ressalva de execução concentrada nos fatores 7 e 8 (cronograma de implantação e disciplina financeira no ramp-up).

# 11. MATRIZ DE RISCOS E MITIGADORES

Nenhum negócio é “à prova de erro” — o que existe é risco conhecido, medido e tratado. A matriz abaixo é o mapa honesto do que pode dar errado e do que fazer a respeito. Probabilidade (P) e Impacto (I) em escala Baixo/Médio/Alto; os 5 riscos críticos estão destacados.

| # | Risco | Categoria | P | I | Mitigadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ramp-up comercial mais lento que o previsto (fábrica pronta, venda devagar) | Mercado | M | A | Iniciar comercial 4–6 meses ANTES do start-up (cadastros em prefeituras, atas, revendas pré-contratadas); meta de 40% de utilização já coberta por canais no dia 1; pátio como pulmão |
| 2 | Subdimensionar CAPEX complementar/capital de giro (galpão, bandejas, cura, energia, estoque) | Financeiro | M | A | Orçar com folga de 15–20% (cap. 13); cronograma físico-financeiro integrado; não iniciar obra sem funding total equacionado (FNE) |
| 3 | Guerra de preço local no bloco de vedação | Concorrência | A | M | Não ancorar a receita na vedação: mix com estrutural, paver e B2G onde o artesanal não compete; custo variável menor permite responder sem sangrar |
| 4 | Atraso/qualidade na execução do galpão e utilidades → atraso do start-up | Implantação | M | A | Contratar obra com empreiteiro referenciado e multa de prazo; energia (EDP) e licença ambiental protocoladas de imediato — são os itens de maior lead time |
| 5 | Quebra prolongada da vibroprensa (linha única) | Operacional | B | A | Preventiva rigorosa; kit de peças críticas; contrato de assistência Gervasi (remota + local); seguro de lucros cessantes avaliado |
| 6 | Alta do cimento acima do repasse possível | Insumos | M | M | 2 fornecedores; compra em janelas; cláusulas de reajuste em contratos B2G/B2B; economia de 15% da vibrocompactação como colchão |
| 7 | Falha de qualidade (bloco fora de norma) em lote de licitação | Operacional/Reputacional | B | A | Laboratório mensal + controle interno diário (umidade/peso/dimensional); rastreabilidade por lote; não vender estrutural sem ensaio do traço |
| 8 | Sazonalidade de chuvas parar obras (nov–jan) | Mercado | A | B | Estoque-pulmão; calendário comercial puxando licitações no 1º semestre; férias coletivas/manutenção programada no período |
| 9 | Inadimplência de revendas e empreiteiras | Financeiro | M | M | Limite de crédito por cliente; B2G via empenho; antecipação de recebíveis apenas excepcional |
| 10 | Dependência de 1 pedreira para brita/pó | Insumos | M | M | Contrato com Usibrita + homologar Mattar (Pinheiros) e Britanorte (Linhares) como backup |
| 11 | Licença ambiental atrasar ou exigir condicionantes caras | Regulatório | M | M | Protocolar cedo (IEMA/municipal); atividade de baixo potencial poluidor; consultor ambiental local |
| 12 | Tarifa de energia subir de novo (histórico +15,5%) | Insumos | A | B | Grupo A tarifa verde; produção fora de ponta; projeto solar no ano 2–3 |
| 13 | Reação dos certificados da Grande Vitória (CD no norte) | Concorrência | B | M | Ocupar rápido licitações e revendas (contratos anuais); vantagem de frete permanece |
| 14 | Perda de pessoa-chave / equipe sem experiência | Gestão | M | M | Treinamento Gervasi no startup; documentar receitas/traços no supervisório; reter operador líder com variável |
| 15 | Projeção de demanda pública frustrar (eleições/troca de gestão municipal) | Mercado | M | M | Diversificação de 5 canais; nunca >35% da receita em B2G; contratos estaduais (DER/Caminhos do Campo) além dos municipais |
| 16 | Roubo/vandalismo em planta rural | Patrimonial | M | B | Cercamento, câmeras, vigilância eletrônica, seguro patrimonial |
| 17 | Mortalidade típica do setor (27,3% das indústrias de transformação fecham em 5 anos [126][127]) | Estrutural | — | — | Este estudo + gestão por indicadores (cap. 14) + capital adequado: as causas clássicas (falta de planejamento, capital de giro e controle) são endereçadas uma a uma |

# 12. ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA

## 12.1 Posicionamento

“O bloco de fábrica, do lado da sua obra.” A GTK deve se posicionar como a fábrica industrial e certificada da região — qualidade de Grande Vitória com frete de vizinho — nem a mais barata do balcão, nem commodity artesanal. Promessa central: peça dentro da norma, entrega no prazo, no volume que a obra precisar.

## 12.2 Produto

- Lançar com 4 famílias: bloco 14 (vedação e estrutural fbk 6/8), bloco 9, canaleta 14 e paver 35 MPa e=6/8 (natural + 2 cores);

- Certificar cedo: ensaios NBR desde o 1º mês e, no ano 2, pleitear o Selo ABCP — seria o 4º do estado e o 1º do norte [53], transformando qualidade em barreira;

- Ampliar no ano 2–3: bloco 19, sextavado (padrão das licitações de São Mateus), piso grama, mini-guia e paver 50 MPa.

## 12.3 Preço

- Tabela posto-fábrica 10–25% abaixo da mediana SINAPI-ES [11], com política por canal: balcão (cheio), revenda (–25 a –35%), construtora/volume (–10 a –20%), licitação (custo + margem alvo ≥25% de contribuição);

- Frete tabelado por faixa de km; à vista/PIX com 3–5% de desconto; B2G/B2B faturado 28 dias com limite de crédito.

## 12.4 Praça (canais)

- Ano 1: 8–12 revendas ativas + cadastro/participação em todas as licitações de pavimentação do 1º anel + balcão de fábrica estruturado;

- Ano 2: contratos com 2–3 construtoras/loteadores (Guriri/Linhares) e agro do café; explorar 2º anel (Linhares, noroeste, extremo norte);

- Regra de ouro: nenhum canal acima de 35% da receita.

## 12.5 Promoção

- Identidade e presença digital básicas (Google Maps/Perfil da Empresa, Instagram com obras reais, WhatsApp comercial);

- Showroom na rodovia (a própria fachada da fábrica é mídia: milhares de veículos/dia no eixo SM–NV);

- Relacionamento técnico: visitas a engenheiros das prefeituras e construtoras com laudo em mãos; palestra/demonstração em sindicatos rurais e cooperativas de café;

- Marco de lançamento: inauguração com autoridades locais e imprensa regional (TC Online, portais do norte) — pauta natural de “nova indústria no interior”.

# 13. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Este capítulo apresenta o racional econômico em base conservadora, com todas as premissas explícitas, para leitura conjunta com o módulo de capacidade de pagamento do projeto de crédito. Valores em R$ de agosto/2026.

## 13.1 Investimento total do projeto

Bloco de investimento | Valor (R$) | Base |

|—|—|—| | Linha Gervasi XP350 completa (proposta REV00) | 2.723.000 | Proposta 12/05/2026 | | Galpão industrial ≈1.500 m² cobertos (estrutura + cobertura + piso) | 1.900.000–2.600.000 | R$ 1.250–1.900/m² p/ pré-moldado/metálico [128][129]; inclui piso industrial e fundações da linha | | Obras externas: terraplanagem, pátio de cura e estoque, acessos, cercamento, reservatório/poço | 350.000–550.000 | estimativa paramétrica local | | Entrada de energia MT (subestação simplificada ~112,5–150 kVA) + instalações elétricas internas | 120.000–180.000 | norma EDP [13] + mercado | | Bandejas (≈5.000 un) + estantes/gaiolas de cura + pallets iniciais | 280.000–420.000 | mercado (item não incluso na proposta) | | Pá carregadeira (seminova) + empilhadeira | 280.000–420.000 | mercado [103] | | Compressor, ferramentaria, laboratório interno básico, EPIs | 60.000–90.000 | mercado | | Licenças, projetos, ART, consultorias, seguro-obra | 60.000–100.000 | mercado | | Montagem, frete dos equipamentos (FOB Içara-SC), startup | 120.000–180.000 | proposta (excluídos) + frete | | Subtotal CAPEX | 5.893.000–7.263.000 | | | Capital de giro inicial (estoque de insumos + 60–75 dias de custo operacional + colchão do ramp-up) | 700.000–900.000 | cap. 13.4 | | INVESTIMENTO TOTAL DO PROJETO | ≈6,6–8,2 milhões | |

O capital social subscrito de R$ 7,5 milhões é coerente com essa ordem de grandeza, e o total encontra respaldo em guias de custo de implantação de fábricas do setor [22]. A estrutura de funding recomendada é FNE/BNB para o CAPEX financiável (equipamentos + obras civis, tipicamente com carência e prazo longo; indústria é setor prioritário do FNE 2026 [123][124]) com contrapartida própria no capital de giro — desenho a detalhar no módulo financeiro do projeto de crédito. Quanto à elegibilidade territorial, não há ambiguidade: a área de atuação legal da Sudene inclui 31 municípios do norte do Espírito Santo (LC nº 185/2021), entre eles São Mateus e todos os demais oito municípios da área de influência deste estudo [132][133][130].

## 13.2 Custo variável unitário (produto-base: bloco 14×19×39 vedação)

| Componente | Consumo | Preço unitário | Custo/bloco |
| --- | --- | --- | --- |
| Cimento (granel, posto silo) | ~1,00 kg [17] | R$ 0,55/kg (R$ 450/t + frete) [93] | R$ 0,55 |
| Agregados (areia + pó + pedrisco, posto fábrica) | ~0,0054 m³ (~11 kg) | ~R$ 165/m³ médio c/ frete [11][9] | R$ 0,89 |
| Aditivo plastificante | 0,3% s/ cimento | — [98] | R$ 0,04 |
| Energia elétrica | ~0,055 kWh | ~R$ 0,80/kWh médio Grupo A [14] | R$ 0,04 |
| Mão de obra direta (6 pessoas c/ encargos ÷ produção) | — | R$ 32 mil/mês ÷ 154 mil blocos | R$ 0,21 |
| Manutenção, moldes e desgaste | provisão | — | R$ 0,08 |
| Diesel pá carregadeira + consumíveis | provisão | — | R$ 0,04 |
| Custo variável industrial |  |  | ≈R$ 1,85 |
| Tributos sobre venda (Simples Nacional indústria, faixa relevante) | ~8,5% s/ PV R$ 3,30 |  | R$ 0,28 |
| Frete médio embutido (parcela CIF do mix) |  |  | R$ 0,15 |
| Custo variável total |  |  | ≈R$ 2,28 |

Margem de contribuição no bloco 14 vedação: R$ 3,30 (preço médio de tabela) – R$ 2,28 ≈ R$ 1,02/bloco (31%). Nos produtos nobres a margem é maior: bloco estrutural fbk 6–8 (PV R$ 4,50; CV ~R$ 2,60 com traço mais rico) ≈ R$ 1,90/un (42%); paver e=6 (PV R$ 57/m²; CV ~R$ 30/m² incluindo pigmento parcial) ≈ R$ 27/m² (47%). É por isso que a estratégia empurra o mix para estrutural + paver.

## 13.3 Custos fixos mensais (regime, 1 turno)

| Item | R$/mês |
| --- | --- |
| Administração (gestor comercial/adm., auxiliar, contador, sistema) | 18.000 |
| Pró-labore técnico-gerencial | 12.000 |
| Demanda contratada + consumo mínimo de energia, água, telecom | 6.000 |
| Laboratório externo + responsável técnico (ART) | 4.000 |
| Seguros, vigilância eletrônica, limpeza, EPI | 5.000 |
| Comercial/marketing recorrente | 4.000 |
| Manutenção predial e miudezas | 3.000 |
| Total fixo desembolsável | ≈52.000 |

## 13.4 Ponto de equilíbrio e cenários

Com margem de contribuição média ponderada do mix-alvo de ≈35% sobre a receita:

- Ponto de equilíbrio operacional: R$ 52.000 ÷ 35% ≈ R$ 149 mil/mês de receita (≈R$ 1,78 milhão/ano) — o equivalente a ~45 mil blocos-eq/mês, cerca de 25% da capacidade de 1 turno (24,6% da receita plena derivada de R$ 7,24 milhões — Apêndice A).

- Incluindo o serviço estimado da dívida FNE (SAC sobre ~R$ 4,5–5,5 milhões financiados, parcela média inicial de R$ 55–65 mil/mês pós-carência), o equilíbrio financeiro sobe para ~R$ 310–330 mil/mês — cerca de 53 a 57% da capacidade de 1 turno. É por isso que a carência típica do FNE (que cobre o ano 1 de ramp-up) e o cronograma de utilização crescente importam: no regime do ano 3 (75–80% de utilização, receita de ~R$ 480–520 mil/mês), a operação cobre fixos e parcela com folga de ~35–40%. A distância entre o equilíbrio e o teto físico é o colchão de segurança do projeto — e ela é confortável justamente porque o equilíbrio cabe dentro de 1 turno.

| Cenário anual | Utilização (1 turno) | Receita (R$) | Margem contrib. (35%) | Fixos | EBITDA aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessimista (ano 1 fraco) | 35% | 2,5 mi | 0,89 mi | 0,62 mi | ≈0,26 mi |
| Base ano 1 | 40–45% | 2,9–3,3 mi | 1,0–1,1 mi | 0,62 mi | ≈0,4–0,5 mi |
| Base ano 2 | 60% | 4,3 mi | 1,5 mi | 0,62 mi | ≈0,9 mi |
| Base ano 3 (regime) | 75–80% | 5,4–5,8 mi | 1,9–2,0 mi | 0,62 mi | ≈1,3–1,4 mi |
| Potencial 1 turno pleno | 95% | 6,9 mi | 2,4 mi | 0,62 mi | ≈1,8 mi |

Todas as linhas aplicam o percentual de utilização sobre a mesma base — receita plena de 1 turno de R$ 7,24 milhões derivada do mix (§5.4 e Apêndice A) — com margem de contribuição de 35% e custos fixos constantes de R$ 52 mil/mês (crescimentos reais de fixos tendem a ser diluídos pela inflação repassada aos preços).

Com EBITDA de regime de R$ 1,3–1,4 milhão/ano, o projeto de ~R$ 7 milhões apresenta payback bruto de 5 a 6 anos (4 a 5 anos considerando o subsídio implícito do FNE e a alavancagem fiscal do Simples/da depreciação) — perfil típico e saudável de indústria de materiais básicos, compatível com os prazos longos (8–12 anos) e carência do crédito FNE industrial [124].

Capital de giro: o ciclo financeiro estimado é de 45–60 dias (estoque de insumos ~15 dias + estoque de produto ~30 dias + prazo médio de recebimento 21–28 dias – prazo de fornecedores ~14 dias). Em regime, isso imobiliza R$ 550–750 mil — daí a reserva de R$ 700–900 mil no funding, o item cuja falta mata a maioria das indústrias novas do setor [126][127].

## 13.5 Sensibilidades que o investidor deve monitorar

- ±10% no preço médio de venda move o EBITDA de regime em ≈±R$ 580 mil/ano — a variável mais poderosa; disciplina de tabela e mix valem mais que qualquer economia de custo.

- ±10% no cimento move o custo anual em ≈±R$ 90–120 mil — repassável com defasagem; manter cláusulas de reajuste.

- ±10 p.p. de utilização movem o EBITDA em ≈±R$ 250–300 mil/ano — a agenda comercial (cap. 12) é o gerador de valor nº 1 do negócio.

# 14. GUIA DE GESTÃO PARA O INVESTIDOR (COMO NÃO ERRAR NO RAMO)

Este capítulo condensa, em formato operacional, o que a experiência do setor ensina. A estatística é dura — 27,3% das indústrias de transformação brasileiras fecham em até 5 anos [126][127] — mas as causas são conhecidas e evitáveis: vender mal (não falta de produção), capital de giro curto, custo sem controle e qualidade irregular. O antídoto é gestão por números.

## 14.1 Os 12 indicadores que devem estar na parede da fábrica

| # | Indicador | Meta de regime | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produção (peças/turno, por produto) | ≥90% do padrão Gervasi | Diária |
| 2 | Refugo/quebra (% peças) | <2% | Diária |
| 3 | Consumo de cimento por peça (kg) | ≤1,05 (vedação 14) | Diária (balança) |
| 4 | Custo variável industrial por peça (R)meta≤1,90calculado:1,85—vedação14,cap.13.2Semanal5¦Disponibilidadedalinha( e peças, por canal) | conforme orçamento | Semanal |
| 7 | Preço médio realizado vs. tabela | ≥97% | Semanal |
| 8 | Margem de contribuição média (%) | ≥35% | Mensal |
| 9 | Dias de estoque de produto acabado | 25–45 | Semanal |
| 10 | Inadimplência (>15 dias, % carteira) | <3% | Semanal |
| 11 | Resistência à compressão (ensaios, MPa) | 100% dentro da classe | Mensal (lab.) |
| 12 | Caixa mínimo (dias de custo fixo+folha) | ≥45 dias | Semanal |

Regra prática: prancheta diária (produção, refugo, cimento), reunião semanal de 1 hora (vendas, estoque, caixa, inadimplência) e fechamento mensal com o contador (DRE gerencial simplificada por produto). O supervisório da XP350 registra automaticamente boa parte dos dados de processo — usar os relatórios da máquina, não anotações soltas.

## 14.2 Plano de ação da implantação (o relógio corre a favor de quem começa cedo)

Fase 1 — Imediata (meses 0–2, enquanto a fábrica é construída em Içara): 1. Protocolar licenciamento ambiental (IEMA/Secretaria municipal — definir enquadramento) [49][50]; 2. Protocolar pedido de ligação MT na EDP (subestação simplificada) [13] — maior lead time depois do galpão; 3. Contratar projeto e execução do galpão/pátio com multa de prazo (referência R$ 1.250–1.900/m² [128][129]); 4. Cotar e encomendar bandejas (item de 3–4 meses de prazo em madeira tratada/aço); 5. Abrir conversas FNE/BNB com o projeto de crédito (este estudo anexo).

Fase 2 — Pré-operação (meses 3–5): 6. Homologar fornecedores: 2 cimenteiras [91][92], pedreira titular + backup [9][97][96], areal, aditivo [98][99]; 7. Cadastro de fornecedor nas prefeituras do 1º anel + PNCP; mapear calendário de licitações e atas vigentes [68][69]; 8. Fechar 6–8 revendas com pedido-programa condicionado ao start-up [117][118][119][121][122]; 9. Recrutar equipe (1 líder de produção experiente em vibroprensa — vale pagar acima do piso [55] —, 4–5 operadores, 1 comercial/administrativo) e agendar treinamento Gervasi; 10. Comprar pá carregadeira e empilhadeira (seminovas inspecionadas) [103].

Fase 3 — Start-up e rampa (meses 6–12): 11. Montagem (≈10 dias) + startup assistido + formulação de receitas com o técnico Gervasi; 12. Produzir e ensaiar os primeiros lotes ANTES de vender estrutural (laudo NBR em mãos [51][52]); 13. Lançamento comercial (inauguração, imprensa regional, visita de engenheiros das prefeituras); 14. Entrar nas primeiras licitações com preço disciplinado (margem de contribuição ≥25%); 15. Revisar este estudo com dados reais após 6 meses de operação (orçado × realizado).

## 14.3 Erros clássicos do ramo — e a vacina de cada um

- Vender barato para “ganhar mercado” → o mercado aprende o preço baixo e não esquece; a vacina é tabela por canal e desconto só contra volume/contrato.

- Rodar a máquina para fazer estoque sem venda → pátio cheio é dinheiro parado ao tempo; produção puxada pelo funil comercial (cap. 8.5).

- Descontrolar o traço (“colocar mais cimento para garantir”) → o custo por peça explode em silêncio; a vacina é a balança de cimento + indicador nº 3.

- Atrasar entrega de licitação → multa + inidoneidade; nunca assumir ata acima de 60% da capacidade líquida do mês.

- Misturar caixa da empresa com a pessoa física → contas separadas, pró-labore fixo, sobras só via distribuição planejada com o contador.

- Negligenciar a cura → bloco que esfarela no cliente destrói a marca regional em semanas; disciplina de irrigação/cobertura e 7 dias mínimos antes de expedir.

- Ignorar a manutenção preventiva → a linha única (risco nº 5 da matriz) exige plano semanal de lubrificação e inspeção — está no manual Gervasi; cumpre-se com checklist assinado.

## 14.4 Glossário do ramo para o investidor

- Vibroprensa: máquina que molda peças de concreto “seco” por vibração + prensagem simultâneas.

- Traço: receita do concreto (proporção cimento : agregados : água : aditivo). Segredo industrial da fábrica.

- Concreto seco/farofa: concreto de umidade baixíssima (6–8%) que permite desformar a peça imediatamente.

- fbk (MPa): resistência característica à compressão do bloco estrutural; classes da NBR 6136 (A ≥8; B 4–8; C ≥3 MPa).

- Bloco de vedação × estrutural: o primeiro só fecha parede; o segundo sustenta a edificação (exige ensaio e laudo).

- Canaleta/verga: bloco em “U” que recebe ferragem e graute nas cintas e vergas da alvenaria estrutural.

- Paver: peça de pavimento intertravado (NBR 9781; 35 MPa tráfego leve, 50 MPa pesado).

- Sextavado: bloco de pavimentação hexagonal, padrão histórico de calçamento nas cidades do interior (é o item das licitações de São Mateus).

- Piso grama/concregrama: placa vazada que combina pavimento e gramado (estacionamentos, pátios permeáveis).

- Bandeja: prancha (madeira/aço) sobre a qual as peças nascem e curam; circula em ciclo fechado pela fábrica.

- Cura: período de hidratação do cimento que dá resistência à peça (crítico: 24–48 h protegida + 7–28 dias de maturação).

- Dupla camada: paver com capa superior fina de traço rico/pigmentado (cor e acabamento premium).

- Selo ABCP/PSQ: certificação setorial de qualidade de blocos/pavers; poucas fábricas têm — vale ouro em licitação [53].

- Ata de registro de preços: licitação que fixa preço por 12 meses; o órgão compra conforme a necessidade — receita recorrente de quem vence.

- Empenho: reserva orçamentária que garante o pagamento público; só produzir contra empenho emitido.

- FNE: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, operado pelo BNB — crédito de investimento com juros subsidiados e prazos longos para a área da Sudene, que inclui o norte do ES [123][124][130].

# 15. CONCLUSÃO E PARECER DE VIABILIDADE MERCADOLÓGICA

## 15.1 Síntese dos achados

- Produto e tecnologia: a linha Gervasi XP350 dá à GTK capacidade industrial (até 7.020 blocos de 14/turno, ~530 m² de paver/turno, troca de molde em 15–20 min, preparada para 2 turnos) com portfólio amplo — blocos de vedação e estruturais, canaletas, pavers, sextavado, piso grama e mini-guias — e custo variável estruturalmente competitivo (economia de até 15% de cimento pela vibrocompactação de alto rendimento).

- Mercado: a área de influência ponderada soma ~152,9 mil habitantes-equivalentes (9 municípios), com demanda estimada de 4 a 6 milhões de blocos-equivalentes + 70 a 150 mil m² de pavimentação por ano (SAM de R$ 16–25 milhões/ano), sustentada por três motores simultâneos: pipeline público de pavimentação em blocos (padrão adotado pelas prefeituras da região, com registro de preços ativo em São Mateus), ciclo econômico regional (petróleo, café, Marcopolo, Guriri) e habitação (MCMV + déficit local).

- Concorrência: a oferta local é artesanal e pulverizada (nenhum fabricante certificado no raio de ~150 km); os players industriais estão a 200+ km com frete proibitivo para o dia a dia. A GTK nascerá como única planta automática do interior norte-capixaba — posição defensável por capital, certificação e contratos.

- Suprimentos: cadeia mapeada e viável — pedreira a ~40 km, cimento a granel de 2 fornecedores estaduais com silo de 90 t de autonomia, aditivos e pallets com oferta competitiva, energia enquadrável em MT rural.

- Economia do negócio: ponto de equilíbrio operacional em ~25% da capacidade de 1 turno; EBITDA de regime estimado em R$ 1,3–1,4 milhão/ano; investimento total de ~R$ 6,6–8,2 milhões compatível com o capital subscrito de R$ 7,5 milhões e com funding FNE (a área legal da Sudene abrange 31 municípios do norte do ES — LC nº 185/2021 —, incluindo todos os nove da área de influência; indústria é setor prioritário no FNE 2026 de R$ 52,6 bilhões, com R$ 1,3 bilhão para o ES).

- Riscos: reais e mapeados (17 riscos na matriz) — os críticos são de execução (ramp-up comercial, CAPEX complementar, prazo de implantação), não de mercado; todos com mitigadores definidos.

## 15.2 Parecer

A viabilidade mercadológica do empreendimento é FAVORÁVEL. A demanda regional absorve com folga o ramp-up projetado (shares de 12–27% do mercado endereçável nos anos 1–2) e comporta o regime de cruzeiro (~22–36%) na condição de execução da estratégia comercial — ancoragem em licitações e atas municipais, rede de 8–12 revendas, 2–3 contas B2B estruturantes e balcão de fábrica. O projeto deve ser dimensionado financeiramente para pagar-se com 1 turno, tratando o 2º turno como opção de crescimento, e condicionado às providências de implantação listadas no plano de ação (licença ambiental, energia, galpão, bandejas e pré-venda iniciados de imediato).

Não existe empreendimento “sem como dar errado” — existe empreendimento com risco tratado. O conjunto aqui apresentado — vantagem locacional mensurável, vazio competitivo no segmento industrial, demanda pública recorrente já contratada na vizinhança imediata, economia unitária folgada e funding adequado — configura um caso de risco bem remunerado, à altura da análise de um banco de desenvolvimento.

# 16. REFERÊNCIAS

[1] Rota Mapas — Distância entre São Mateus e Nova Venécia. Disponível em: https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-sao-mateus-e-nova-venecia . Acesso em: 16/08/2026.

[2] ceps.io — Rodovia BR-381 Miguel Curry Carneiro — São Mateus–Nova Venécia, km 20,001 ao km 37,000 — Nova Aimorés (Nova Verona), São Mateus-ES. Disponível em: https://ceps.io/ES/Sao-Mateus/Nova-Aimores-Nova-Verona/Rodovia-BR-381-Miguel-Curry-Carneiro-Sao-Mateus-Nova-Venecia-do-km-20-001-ao-km-37-000/29947010/ . Acesso em: 16/08/2026.

[3] ceps.io — Rodovia BR-381 Miguel Curry Carneiro — km 37,001 ao fim — Nestor Gomes, São Mateus-ES. Disponível em: https://ceps.io/ES/Sao-Mateus/Nestor-Gomes/Rodovia-BR-381-Miguel-Curry-Carneiro-Sao-Mateus-Nova-Venecia-do-km-37-001-ao-fim/29949040/ . Acesso em: 16/08/2026.

[4] IBGE Cidades — São Mateus (ES) — Panorama. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/sao-mateus/panorama . Acesso em: 16/08/2026.

[5] Portal Norte Capixaba — População de São Mateus é de 123.750 pessoas, aponta o Censo do IBGE. Disponível em: https://portalnortecapixaba.com.br/populacao-de-sao-mateus-e-de-123-750-pessoas-aponta-o-censo-do-ibge/ . Acesso em: 16/08/2026.

[6] Wikipédia (dados IBGE Censo 2022) — Lista de municípios do Espírito Santo por população. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Esp%C3%ADrito_Santo_por_popula%C3%A7%C3%A3o . Acesso em: 16/08/2026.

[7] Rede Notícia ES — Censo do IBGE mostra que população de Nova Venécia é de 49.065 pessoas. Disponível em: https://redenoticia.es/censo-do-ibge-mostra-que-populacao-de-nova-venecia-e-de-49-065-pessoas/ . Acesso em: 16/08/2026.

[8] DER-ES — DER-ES abre licitação para obras na área urbana da Rodovia ES-381, em São Mateus. Disponível em: https://der.es.gov.br/Not%C3%ADcia/der-es-abre-licitacao-para-obras-na-area-urbana-da-rodovia-es-381-em-sao-mateus . Acesso em: 16/08/2026.

[9] CNPJ.biz — Mineração Usibrita Ltda — Jaguaré-ES (CNPJ 23.359.321/0001-82, extração e britamento). Disponível em: https://cnpj.biz/23359321000182 . Acesso em: 16/08/2026.

[10] ABN Paletes — Fábrica de paletes de madeira — atendimento em Linhares e São Mateus-ES. Disponível em: https://www.abnpaletes.com.br/fabrica-de-paletes-de-madeira . Acesso em: 16/08/2026.

[11] Caixa Econômica Federal — SINAPI — Preços de insumos e composições, referência Espírito Santo 06/2026 (sem desoneração). Disponível em: https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx . Acesso em: 16/08/2026.

[12] Pavibloco — Pavimento intertravado permeável: solução de pavimentação (NBR 16416). Disponível em: https://pavibloco.com.br/pavimento-intertravado-permeavel-solucao-de-pavimentacao-para-enchentes/ . Acesso em: 16/08/2026.

[13] EDP Espírito Santo — Norma PT.DT.PDN.03.14.001 — Fornecimento em média tensão (subestação simplificada até 300 kVA). Disponível em: https://www.edp.com.br/media/vveny1hb/ptdtpdn0314001_v16.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[14] ANEEL — EDP ES tem novas tarifas de energia aprovadas pela ANEEL (efeito médio +15,53%, vigência 2025/2026). Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2025/edp-es-tem-novas-tarifas-de-energia-aprovadas-pela-aneel . Acesso em: 16/08/2026.

[15] ANEEL — Resolução Homologatória nº 3.508/2025 — tarifas EDP Espírito Santo (Grupo A). Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20253508ti.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[16] Persi Materiais — Bloco de concreto 14x19x39 comum 11 kg — Pemacon (peso de referência). Disponível em: https://persimateriais.com.br/bloco-de-concreto-14x19x39-comum-11kg-pemacon/ . Acesso em: 16/08/2026.

[17] WM Máquinas de Blocos — Quanto custa para produzir um bloco de concreto? Parte 1 (consumo ~1,05 kg cimento/bloco). Disponível em: https://wmmaquinasdeblocos.com.br/quanto-custa-para-produzir-um-bloco-de-concreto-parte-1/ . Acesso em: 16/08/2026.

[18] Agência Brasil — Vendas de cimento crescem em 2024 e recuperam perdas de dois anos. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-01/vendas-de-cimento-crescem-em-2024-e-recuperam-perdas-de-dois-anos . Acesso em: 16/08/2026.

[19] Brasil Mineral — Cimento: consumo aumenta 4,1% e soma 64,8 milhões de toneladas em 2024. Disponível em: https://www.brasilmineral.com.br/noticias/consumo-aumenta-41-e-soma-648-milhoes-de-toneladas-em-2024 . Acesso em: 16/08/2026.

[20] ABCP — Vendas de cimento fecham 2025 com forte desempenho (67 milhões t, +3,7%). Disponível em: https://abcp.org.br/vendas-de-cimento-2025/ . Acesso em: 16/08/2026.

[21] Concrete Show Digital — Produzindo e faturando alto com blocos de concreto (capacidade nacional BlocoBrasil ~100 milhões de blocos/mês). Disponível em: https://digital.concreteshow.com.br/artigos/produzindo-e-faturando-alto-com-blocos-de-concreto/ . Acesso em: 16/08/2026.

[22] Brick Making Machine Brasil — Fábrica de blocos de concreto: custos 2026 Brasil (projeções de crescimento setorial e investimentos habitacionais). Disponível em: https://brickmakingmachine.com.br/maquina-de-fazer-blocos-de-concreto/quanto-custa-montar-uma-fabrica-de-blocos-de-concreto-no-brasil-em-2026/ . Acesso em: 16/08/2026.

[23] Mordor Intelligence — Mercado de blocos de concreto ocos — tamanho, tendências e crescimento. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/hollow-concrete-block-market . Acesso em: 16/08/2026.

[24] Secom/Governo Federal — Espírito Santo contratou 18,06 mil residências do Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e 2025 (R$ 2,62 bi). Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/mcmv-2-milhoes-de-contratacoes/espirito-santo-contratou-18-06-mil-residencias-do-minha-casa-minha-vida-entre-2023-e-2025 . Acesso em: 16/08/2026.

[25] Secom/Governo Federal — Minha Casa, Minha Vida entrega 12,1 mil residências no Espírito Santo desde 2023 (3,8 mil concluídas em 2025). Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/mcmv-2023-a-jan.2026/minha-casa-minha-vida-entrega-12-1-mil-residencias-no-espirito-santo-desde-2023 . Acesso em: 16/08/2026.

[26] Tetracon — Preço do piso intertravado 2025: instalação de paver por m². Disponível em: https://tetraconind.com.br/pisos-intertravados/preco-do-piso-intertravado-2025-instalacao-de-paver-por-metro-quadrado/ . Acesso em: 16/08/2026.

[27] Optimas Brasil — Piso intertravado: tendências e inovações. Disponível em: https://optimas.com.br/piso-intertravado-tendencias-e-inovacoes-em-2024/ . Acesso em: 16/08/2026.

[28] Jornal Norte Capixaba — Obras inauguradas pelo Estado e Prefeitura somam mais de R$ 23 milhões em Jaguaré (13 ruas em blocos de concreto — R$ 4,3 mi via Fundo Cidades). Disponível em: https://jornalnortecapixaba.com.br/obras-inauguradas-pelo-estado-e-prefeitura-somam-mais-r-23-milhoes-de-investimentos-em-jaguare/ . Acesso em: 16/08/2026.

[29] Blog Elimar Côrtes — Espírito Santo vai ganhar investimentos de mais de R$ 120 bilhões até 2029, anuncia governo. Disponível em: https://elimarcortes.com.br/2025/07/04/espirito-santo-vai-ganhar-investimentos-de-mais-de-120-bilhoes-ate-2029-anuncia-governo/ . Acesso em: 16/08/2026.

[30] A Gazeta — Petróleo e gás: ES deve receber investimentos de R$ 44,2 bi em sete projetos (Linhares, Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra). Disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/economia/petroleo-e-gas-es-deve-receber-investimentos-de-r-442-bi-em-sete-projetos-0425 . Acesso em: 16/08/2026.

[31] ES Fala — Ecovias vai antecipar terceiras faixas na BR-101 Norte entre Linhares e Pedro Canário (obras até 2027). Disponível em: https://www.esfala.com.br/2026/05/28/ecovias-vai-antecipar-terceiras-faixas-na-br-101-norte-entre-linhares-e-pedro-canario/ . Acesso em: 16/08/2026.

[32] Conexão ES — Espírito Santo recebe mais de R$ 1,2 bilhão em novas indústrias de café. Disponível em: https://www.conexaoes.com.br/noticia/espirito-santo-recebe-mais-de-r-1-2-bilhao-em-novas-industrias-e-consolida-protagonismo-na-industrializacao-do-cafe . Acesso em: 16/08/2026.

[33] ES Hoje — Construção civil sustenta 75 mil empregos no ES (Sinduscon-ES, jul/2026). Disponível em: https://eshoje.com.br/economia/2026/07/construcao-civil-sustenta-75-mil-empregos-no-es/ . Acesso em: 16/08/2026.

[34] ES Brasil — Construção civil do ES supera adversidades e cresce em 2025 (IAE-Findes; Selic 15%). Disponível em: https://esbrasil.com.br/construcao-civil-do-es-supera-adversidades-e-cresce-em-2025/ . Acesso em: 16/08/2026.

[35] CBIC — SindusCon-SP e FGV Ibre preveem crescimento de 3% do PIB da construção para 2025 (revisado a 1,3%). Disponível em: https://cbic.org.br/sinduscon-sp-e-fgv-ibre-preveem-crescimento-de-3-do-pib-da-construcao-para-2025/ . Acesso em: 16/08/2026.

[36] Sinduscon-ES — 45º Censo Imobiliário do Sinduscon-ES (out/2025): 59,8% médio/alto padrão; 40,2% econômico/MCMV. Disponível em: https://sinduscon-es.com.br/v2/cgi-bin-mobile/noticia.asp?idnoticia=5847 . Acesso em: 16/08/2026.

[37] Enfoque Notícias — Agora é lei: São Mateus é a Capital Estadual do Petróleo e Gás. Disponível em: https://enfoquenoticias.com.br/agora-e-lei-sao-mateus-e-a-capital-estadual-do-petroleo-e-gas/ . Acesso em: 16/08/2026.

[38] TC Online — Venda do Polo Norte Capixaba: Seacrest pretende investir US$ 400 milhões para expandir a produção no ES (aquisições de US$ 699 mi desde 2021). Disponível em: https://tconline.com.br/venda-do-polo-norte-capixaba-seacrest-pretende-investir-400-milhoes-de-dolares-para-expandir-a-producao-no-es/ . Acesso em: 16/08/2026.

[39] A Gazeta — Produção de petróleo em terra deve criar 2 mil empregos até 2025 no ES. Disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/economia/producao-de-petroleo-em-terra-deve-criar-2-mil-empregos-ate-2025-no-es-1123 . Acesso em: 16/08/2026.

[40] Em Dia ES — Com alta no petróleo, indústria do ES cresce 20,2% e lidera avanço no Brasil. Disponível em: https://emdiaes.com.br/economia/com-alta-no-petroleo-industria-do-es-cresce-202-e-lidera-avanco-no-brasil . Acesso em: 16/08/2026.

[41] Sindicafé-ES — Municípios do ES são os maiores produtores de café do país, segundo IBGE (Jaguaré 1º; Vila Valério 2º). Disponível em: https://sindicafe.com.br/municipios-do-es-sao-os-maiores-produtores-de-cafe-do-pais-segundo-ibge/ . Acesso em: 16/08/2026.

[42] Em Dia ES — Marcopolo expande produção em São Mateus com investimento de R$ 260 milhões (+500 empregos). Disponível em: https://emdiaes.com.br/geral/marcopolo-expande-producao-em-sao-mateus-com-investimento-de-r-260-milhoes/ . Acesso em: 16/08/2026.

[43] A Gazeta — Gazeta Empresarial — Linhares atrai R$ 3,4 bi em investimentos e acelera economia do norte do ES. Disponível em: https://www.agazeta.com.br/gazetaempresariallinhares/linhares-atrai-r-3-4-bi-em-investimentos-e-acelera-economia-do-norte-do-es-0826 . Acesso em: 16/08/2026.

[44] Soma Urbanismo — A força da economia de Guriri vai além do verão. Disponível em: https://www.somaurbanismo.com.br/economia-guriri/ . Acesso em: 16/08/2026.

[45] Soma Urbanismo — Golden Guriri — loteamento em São Mateus/Guriri. Disponível em: https://www.somaurbanismo.com.br/goldenguriri/ . Acesso em: 16/08/2026.

[46] Rede Notícia ES — Residencial Golden Guriri atinge mais de 70% das vendas. Disponível em: https://redenoticia.es/residencial-golden-guriri-atinge-mais-de-70-das-vendas/ . Acesso em: 16/08/2026.

[47] Petronotícias — 2025 poderá marcar a arrancada dos grandes investimentos da Petrocity (porto de Urussuquara, São Mateus). Disponível em: https://petronoticias.com.br/o-ano-de-2025-podera-marcar-a-arrancada-dos-grandes-investimentos-do-petrocity-em-usina-termica-e-o-setor-de-logistica-portuaria/ . Acesso em: 16/08/2026.

[48] ES Brasil — Termelétrica de R$ 6 bilhões em São Mateus depende de leilão da ANEEL. Disponível em: https://esbrasil.com.br/termeletrica-de-r-6-bilhoes-em-sao-mateus-depende-de-leilao-da-aneel/ . Acesso em: 16/08/2026.

[49] IEMA-ES — Licenciamento Ordinário (Geral) — Fabricação de concreto e afins. Disponível em: https://iema.es.gov.br/licenciamento/ordinario/concreto_afins . Acesso em: 16/08/2026.

[50] IEMA-ES — Anexo A da IN 008/2016 — PCA para concreteiras (fabricação de concreto e afins). Disponível em: https://iema.es.gov.br/Media/iema/Downloads/Licenciamentos/Ordinario/2017.05.22%20-%20ANEXO_A_IN_008_2016_PCA_CONCRETEIRAS.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[51] Concretest — Laboratório de controle tecnológico de concreto — Serra-ES (ensaios NBR de blocos). Disponível em: https://www.labconcretest.com/ . Acesso em: 16/08/2026.

[52] Brascontec — Laboratório de ensaios de materiais e estruturas — ES. Disponível em: https://brascontec.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[53] ABCP — Busca de fabricantes com Selo de Qualidade ABCP. Disponível em: https://abcp.org.br/resultado-busca-selo-de-qualidade/ . Acesso em: 16/08/2026.

[54] BlocoBrasil — Fabricantes de blocos e pisos de concreto — região Sudeste. Disponível em: https://blocobrasil.com.br/fabricantes-de-blocos-e-pisos-de-concreto/fabricantes-sudeste/ . Acesso em: 16/08/2026.

[55] SINTRACONST-ES — Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2027 (construção civil ES) — homologada. Disponível em: https://www.sintraconst-es.com.br/arquivos/Convencao_Coletiva_Trabalho_2025_2027_homologada.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[56] Prefeitura de Linhares — Balanço 2025 — série de avanços (padrão municipal de pavimentação com blocos intertravados). Disponível em: https://linhares.es.gov.br/2025/12/31/balanco-linhares-tem-serie-de-avancos-e-conquistas-ineditas-para-o-bem-estar-da-populacao-neste-ano-de-2025/ . Acesso em: 16/08/2026.

[57] Prefeitura de Linhares — Pavimentação na localidade de Japira (São Rafael) — ~3.000 m² de blocos de concreto. Disponível em: https://linhares.es.gov.br/2025/10/10/prefeitura-realiza-obras-de-pavimentacao-na-localidade-de-japira-no-distrito-de-sao-rafael/ . Acesso em: 16/08/2026.

[58] Ademar do Bloco — Grupo com 45+ anos — pavers e blocos certificados ABCP, Aracruz-ES. Disponível em: https://ademardobloco.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[59] Bela Vista Pré-Moldados — Blocos estruturais/vedação e paver 35 MPa — Serra-ES (desde 1996, certificação ABCP). Disponível em: https://belavistapremoldados.com.br/novosite/ . Acesso em: 16/08/2026.

[60] Cidade Engenharia — Blocos de concreto com Selo ABCP — Serra-ES (maior planta do setor no estado). Disponível em: https://www.cidadeengenharia.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[61] ABCP — Associação Brasileira de Cimento Portland — Pesquisa inédita e exclusiva revela cenário do mercado brasileiro de concreto. Disponível em: https://abcp.org.br/pesquisa-inedita-e-exclusiva-revela-cenario-do-mercado-brasileiro-de-concreto/ . Acesso em: 16/08/2026.

[62] TC Online — Déficit habitacional em São Mateus é de quase 3 mil residências. Disponível em: https://tconline.com.br/deficit-habitacional-em-sao-mateus-e-de-quase-3-mil-residencias/ . Acesso em: 16/08/2026.

[63] Agência Gov — Minha Casa, Minha Vida: novas moradias em 15 estados (jun/2025 — ES: 102 casas, incl. Nova Venécia e Montanha). Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202506/minha-casa-minha-vida-novas-moradias-serao-construidas-em-15-estados . Acesso em: 16/08/2026.

[64] Agência Gov — Minha Casa, Minha Vida: contratações de novas moradias em 14 estados (mai/2025 — São Mateus contemplada). Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202505/minha-casa-minha-vida-contratacoes-novas-moradias-14-estados . Acesso em: 16/08/2026.

[65] Secom/Governo Federal — No Espírito Santo, 1,3 mil moradias são selecionadas no Minha Casa, Minha Vida Rural e Entidades. Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/mcmv-rural/no-espirito-santo-1-3-mil-moradias-sao-selecionadas-no-minha-casa-minha-vida-rural-e-entidades . Acesso em: 16/08/2026.

[66] Soma Urbanismo — Pré-lançamento Prestige Guriri (ago/2025). Disponível em: https://www.somaurbanismo.com.br/pre-lancamento-prestige-guriri . Acesso em: 16/08/2026.

[67] SEDURB-ES — Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em São Mateus (R$ 7 mi para 26 ruas em blocos de concreto). Disponível em: https://sedurb.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-inaugura-obras-e-anuncia-novos-investimentos-em-sao-mateus . Acesso em: 16/08/2026.

[68] Prefeitura de São Mateus — Portal de licitações (CE 001/2025 e CE 005/2025 — pavimentação com blocos sextavados). Disponível em: https://www.saomateus.es.gov.br/prefeitura-licitacoes . Acesso em: 16/08/2026.

[69] Prefeitura de São Mateus — Edital CE 005/2025 — registro de preços para pavimentação com blocos de concreto tipo sextavado. Disponível em: https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/vld05jzhaebtkip91nxf8w274gmqcsyu6o3r.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[70] SEP/Planejamento-ES — Governador entrega obras e anuncia investimentos em São Gabriel da Palha (R$ 4,1 mi — drenagem + pavimentação em blocos + calçada cidadã). Disponível em: https://planejamento.es.gov.br/governador-entrega-obras-e-anuncia-novos-investimentos-em-sao-gabriel-da-palha . Acesso em: 16/08/2026.

[71] Prefeitura de Boa Esperança — Pavimentação de 24 ruas / 22.908 m² (R$ 3,56 mi) e pacote estadual >R$ 45 milhões. Disponível em: https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/145/boa-esperanca-recebe-publico-recorde-e-ganha-investimentos-r-35-milhoes . Acesso em: 16/08/2026.

[72] ES Brasil — Caminhos do Campo: 20 anos de transformação rural (R$ 257,4 milhões contratados em 2024–2025; 362 km em 35 municípios). Disponível em: https://esbrasil.com.br/caminhos-campo-20-anos-transformacao-rural/ . Acesso em: 16/08/2026.

[73] Solutudo — Pre Santos Premoldados — Nestor Gomes, ES-381 km 35, São Mateus-ES (desde 2008). Disponível em: https://www.solutudo.com.br/empresas/es/s-mateus/artefatos-de-cimento/pre-santos-premoldados-17426547 . Acesso em: 16/08/2026.

[74] Solutudo — EO Pereira Premoldados — Nestor Gomes, ES-381 km 35, São Mateus-ES. Disponível em: https://www.solutudo.com.br/empresas/es/s-mateus/artefatos-de-cimento/eo-pereira-premoldados-14227599 . Acesso em: 16/08/2026.

[75] CNPJ.biz — Blocos Gama (Lilia Aparecida Alves Gama Blocos) — Nestor Gomes, São Mateus-ES (CNPJ 17.525.928/0001-92). Disponível em: https://cnpj.biz/17525928000192 . Acesso em: 16/08/2026.

[76] Apontador — ITT Premoldados — ES-381 km 28, Nestor Gomes, São Mateus-ES. Disponível em: https://www.apontador.com.br/local/es/sao_mateus/enderecos_empresariais/C404892733312O312F/itt_premoldados.html . Acesso em: 16/08/2026.

[77] Apontador — Megalaje Premoldados — ES-344 km 32, São Mateus-ES. Disponível em: https://www.apontador.com.br/local/es/sao_mateus/enderecos_empresariais/C40645681C215D2157/megalaje_premoldados.html . Acesso em: 16/08/2026.

[78] Econodata — Premat Premoldados Mateense Ltda — São Mateus-ES (CNPJ 02.907.287/0001-63, desde 1998). Disponível em: https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/02907287000163-premat-premoldados-mateense-ltda . Acesso em: 16/08/2026.

[79] Econodata — Concreto Show (Barra Nova Ind. Com. e Serviços Ltda) — São Mateus-ES (CNPJ 02.617.208/0001-80; bloquetes, meio-fio, tubos). Disponível em: https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/02617208000180-BARRA-NOVA-INDUSTRIA-COMERCIO-E-SERVICOS-LTDA . Acesso em: 16/08/2026.

[80] Materiais de Construção ES — Marcos Blocos — Guriri Sul, São Mateus-ES. Disponível em: https://www.materiaisdeconstrucaoes.com.br/empresas/marcos-blocos-guriri-sul-es . Acesso em: 16/08/2026.

[81] Diário Cidade — Guriri Premoldados e Granitos — São Mateus-ES (CNPJ 34.759.713/0001-55). Disponível em: https://www.diariocidade.com/es/sao-mateus/guia/guriri-premoldados-e-granitos-34759713000155/ . Acesso em: 16/08/2026.

[82] Serasa Experian — NG Premoldados Ltda — São Mateus-ES (CNPJ 51.577.665/0001-01, aberta em 2023). Disponível em: https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/NG-PREMOLDADOS-LTDA-51577665000101 . Acesso em: 16/08/2026.

[83] Econodata — Maiores empresas do CNAE 2330-3/99 em São Mateus-ES. Disponível em: https://www.econodata.com.br/empresas/es-sao-mateus/fabricacao-de-outros-artefatos-e-produtos-de-concreto-cimento-fibrocimento-gesso-e-materiais-semelhantes-c-2330399 . Acesso em: 16/08/2026.

[84] Econodata — Principais empresas do CNAE 2330-3/02 em São Mateus-ES. Disponível em: https://www.econodata.com.br/empresas/es-sao-mateus/fabricacao-de-artefatos-de-cimento-para-uso-na-construcao-c-2330302 . Acesso em: 16/08/2026.

[85] Premolar / Econodata — Premoldados Linhares Ltda (Premolar) — Linhares-ES (CNPJ 31.779.879/0001-45, desde 1988). Disponível em: https://premolar.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[86] SEJUS-ES — Fábrica em unidade prisional de Linhares produz mil blocos de concreto por dia. Disponível em: https://sejus.es.gov.br/Not%C3%ADcia/fabrica-em-unidade-prisional-de-linhares-produz-mil-blocos-de-concreto-por-dia . Acesso em: 16/08/2026.

[87] Cerâmica Manula — Telhas, tijolos, blocos de concreto, areia e argila — Nova Venécia-ES. Disponível em: https://ceramicamanula.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[88] BN Pré-moldados — Blocos estruturais, pavers e canaletas em carga fechada — Teixeira de Freitas-BA. Disponível em: https://lp.bnpremoldados.com/ . Acesso em: 16/08/2026.

[89] ES Brasil — Cerâmica vermelha no Espírito Santo (~50 milhões de peças/mês; polos Norte, Centro e Sul). Disponível em: https://esbrasil.com.br/ceramica-vermelha-no-espirito-santo/ . Acesso em: 16/08/2026.

[90] CCA Artefatos de Cimento — Quanto custa construir com blocos de concreto em 2025 — guia de preços. Disponível em: https://ccaartefatosdecimento.com.br/quanto-custa-construir-com-blocos-de-concreto-em-2025-guia-completo-para-engenheiros-arquitetos-e-construtoras/ . Acesso em: 16/08/2026.

[91] Mizu Cimentos — Localização das unidades (unidade Vitória-ES, CP II-E/CP III). Disponível em: https://mizu.com.br/localizacao/ . Acesso em: 16/08/2026.

[92] Cimento Nassau — Visão geral — fábricas (unidade Sudeste em Cachoeiro de Itapemirim-ES). Disponível em: https://cimentonassau.com.br/cimentos/visao-geral-cimentos-nassau/ . Acesso em: 16/08/2026.

[93] Barbosa Estrutural — Preço do cimento 2025 no Brasil — estimativas (granel R$ 350–550/t). Disponível em: https://barbosaestrutural.com.br/preco-cimento-2025-brasil-estimativa/ . Acesso em: 16/08/2026.

[94] Bloomberg — Brazil’s CSN seeks $2.9 billion for sale of entire cement unit (2026). Disponível em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-05/brazil-s-csn-seeks-2-9-billion-for-sales-of-entire-cement-unit . Acesso em: 16/08/2026.

[95] Econodata — Maiores empresas de extração e britamento (CNAE 0810-0/99) no Espírito Santo. Disponível em: https://www.econodata.com.br/empresas/es/extracao-e-britamento-de-pedras-e-outros-materiais-para-construcao-e-beneficiamento-associado-b-0810099 . Acesso em: 16/08/2026.

[96] Econodata — Pedreira Pinheiros Ltda (Pedreira Mattar) — Pinheiros-ES (CNPJ 34.002.904/0001-78). Disponível em: https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/34002904000178-PEDREIRA-PINHEIROS-LTDA . Acesso em: 16/08/2026.

[97] Econodata — Britanorte Ltda — Linhares-ES (CNPJ 27.166.032/0001-18). Disponível em: https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/27166032000118-britanorte-ltda . Acesso em: 16/08/2026.

[98] MC-Bauchemie Brasil — Murasan Hydrotech 16 — aditivo para concreto vibroprensado (ficha técnica). Disponível em: https://www.mc-bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/Murasan%20Hydrotech%2016.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[99] Aditibras — Plastificantes para concreto seco/vibroprensado. Disponível em: https://aditibras.com.br/plastificantes-para-concreto-seco/ . Acesso em: 16/08/2026.

[100] Lanxess — Bayferrox — pigmentos de óxido de ferro para concreto. Disponível em: https://lanxess.com/pt-br/produtos/marcas/bayferrox/produtos-e-aplica%C3%A7%C3%B5es . Acesso em: 16/08/2026.

[101] Quimar Indústrias Químicas — Distribuição de pigmentos e especialidades (Bayferrox). Disponível em: https://quimar.com.br/nossos-produtos/ . Acesso em: 16/08/2026.

[102] JPS Embalagens — Pallets de madeira para cimento e blocos de concreto. Disponível em: https://jpsembalagens.com.br/cimento.htm . Acesso em: 16/08/2026.

[103] Sotreq (Caterpillar) — Filial Serra-ES — carregadeiras. Disponível em: https://www.sotreq.com.br/filial-sotreq/15 . Acesso em: 16/08/2026.

[104] Cargas.com.br — Transportadoras em São Mateus-ES (diretório). Disponível em: https://cargas.com.br/transportadoras/sao-mateus-es . Acesso em: 16/08/2026.

[105] SEDURB-ES — São Mateus recebe mais de R$ 31 milhões em obras. Disponível em: https://sedurb.es.gov.br/sao-mateus-recebe-mais-de-r-31-milhoes-em-obr . Acesso em: 16/08/2026.

[106] DER-ES — Governo do Estado realiza obras de calçamento rural em São Mateus. Disponível em: https://der.es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-realiza-obras-de-calcamento-rural-em-sao-mateus . Acesso em: 16/08/2026.

[107] SEDU/Governo do ES — Governo inaugura pavimentação de ruas e anuncia novas obras em Jaguaré. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-inaugura-pavimentacao-de-ruas-e-anuncia-novas-obras-em-jaguare . Acesso em: 16/08/2026.

[108] SEDURB-ES — Governo inaugura obras de infraestrutura em Pedro Canário (~12.698 m² de blocos de concreto; R$ 2,48 mi). Disponível em: https://sedurb.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-inaugura-obras-de-infraestrutura-e-autoriza-novos-investimentos-em-pedro-canario . Acesso em: 16/08/2026.

[109] Prefeitura de Pinheiros — Pavimentação de trecho da estrada Pinheiros–Pedro Canário com bloco holandês (10.000 m²). Disponível em: http://www.pinheiros.es.gov.br/noticia/ler/15062/pavimentacao-de-trecho-da-estrada-pinheiros-pedro-canario-e-iniciada . Acesso em: 16/08/2026.

[110] Prefeitura de Linhares — Estado e Prefeitura investirão mais de R$ 59 milhões em macrodrenagem e mobilidade (2026). Disponível em: https://linhares.es.gov.br/2026/06/26/governo-do-estado-e-prefeitura-irao-investir-mais-de-r-59-milhoes-em-obras-de-macrodrenagem-e-mobilidade-em-linhares/ . Acesso em: 16/08/2026.

[111] SEAG-ES — Governo do Estado investe mais de R$ 30 milhões em pavimentação rural em Linhares. Disponível em: https://seag.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-investe-mais-de-r-30-milhoes-em-pavimentacao-rural-em-linhares . Acesso em: 16/08/2026.

[112] SEAG-ES — Programa Caminhos do Campo — página oficial. Disponível em: https://seag.es.gov.br/acoes-e-programas/caminhos-do-campo . Acesso em: 16/08/2026.

[113] Prefeitura de Sooretama — TP 019/2023 — muro de contenção, drenagem e pavimentação (edital). Disponível em: https://www.sooretama.es.gov.br/uploads/licitacao/2120-tp-0192023-obra-da-rua-boa-esperanca-proc-78912023-1703781924.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[114] Direto Notícias — Governo inaugura pavimentação da ES-358/356 e investimentos em Sooretama (R$ 185 mi; avenidas urbanas previstas p/ 2026). Disponível em: https://diretonoticias.com.br/2025/08/24/governo-do-estado-inaugura-pavimentacao-de-rodovia-e-mais-investimentos-em-sooretama/ . Acesso em: 16/08/2026.

[115] SEDURB-ES — Programa Nossa Casa — habitação de interesse social (Estado do ES). Disponível em: https://sedurb.es.gov.br/programa-nossa-casa . Acesso em: 16/08/2026.

[116] A Gazeta — Construtora vai lançar mais de 2 mil unidades do MCMV em Vila Velha, Serra, Linhares e Aracruz (Recanto: 2.220 UH, VGV R$ 736,9 mi em 2026). Disponível em: https://www.agazeta.com.br/colunas/metro-quadrado/construtora-vai-lancar-mais-de-2-mil-unidades-do-minha-casa-minha-vida-em-vila-velha-serra-linhares-e-aracruz-0226 . Acesso em: 16/08/2026.

[117] Casa Melhor — Loja de materiais de construção — São Mateus-ES (30+ anos). Disponível em: https://casamelhorconstrucao.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[118] Normadel — Material de construção — São Mateus-ES (desde 1989, BR-101 km 65). Disponível em: https://normadel.com.br/ . Acesso em: 16/08/2026.

[119] ABC da Construção — Loja São Mateus-ES (diretório oficial). Disponível em: https://www.abcdaconstrucao.com.br/diretorio-de-lojas/espirito-santo/sao-mateus . Acesso em: 16/08/2026.

[120] ABC da Construção — Loja Jaguaré-ES (diretório oficial). Disponível em: https://www.abcdaconstrucao.com.br/diretorio-de-lojas/espirito-santo/jaguare . Acesso em: 16/08/2026.

[121] AppLocal — Furlan Materiais de Construção — Nova Venécia-ES. Disponível em: https://applocal.com.br/empresa/furlan-materiais-de-construcao/nova-venecia/es/11126406 . Acesso em: 16/08/2026.

[122] Dalla Home Center — Materiais de construção — Linhares-ES. Disponível em: https://www.dallahomecenter.com.br/construcao/materiais-de-construcao . Acesso em: 16/08/2026.

[123] Sudene — Sudene e BNB apresentam distribuição orçamentária dos R$ 52,6 bilhões do FNE 2026 aos estados (ES: R$ 1,3 bi). Disponível em: https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-e-bnb-apresentam-distribuicao-orcamentaria-dos-r-52-6-bilhoes-fne-2026-aos-estados . Acesso em: 16/08/2026.

[124] Banco do Nordeste — FNE — Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/fne . Acesso em: 16/08/2026.

[125] Agência Gov — FNE terá orçamento recorde e amplia apoio à base produtiva do Nordeste (2026). Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202601/fne-tera-orcamento-recorde-e-amplia-apoio-a-base-produtiva-do-nordeste . Acesso em: 16/08/2026.

[126] Sebrae — A taxa de sobrevivência das empresas no Brasil (indústria de transformação: 27,3% de mortalidade em 5 anos). Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/a-taxa-de-sobrevivencia-das-empresas-no-brasil,d5147a3a415f5810VgnVCM1000001b00320aRCRD . Acesso em: 16/08/2026.

[127] Agência Brasil — Sebrae: pequenos negócios têm maior taxa de mortalidade. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade . Acesso em: 16/08/2026.

[128] Cronoshare — Quanto custa a construção de um galpão industrial? Preços em 2026. Disponível em: https://www.cronoshare.com.br/quanto-custa/construir-galpao-industrial . Acesso em: 16/08/2026.

[129] Galpão Pré-Moldado — Quanto custa construir um galpão? Calculadora (2026) — R$ 1.250–1.900/m². Disponível em: https://galpao-premoldado.com/quanto-custa-construir-um-galpao/ . Acesso em: 16/08/2026.

[130] SEDES-ES — Invista no ES — incentivos estaduais (Invest-ES, Funres) e federais na área da Sudene. Disponível em: https://sedes.es.gov.br/invista-no-es . Acesso em: 16/08/2026.

[131] Folha Vitória — Indústria capixaba avança 20,2% e é a que mais cresce no país no primeiro semestre (PIM-PF/IBGE, jan–jun/2026 vs. 1S2025; Brasil +1,5%). Disponível em: https://www.folhavitoria.com.br/economia/industria-capixaba-avanca-202-e-e-a-que-mais-cresce-no-pais-no-primeiro-semestre/ . Acesso em: 16/08/2026.

[132] IBGE — Área de Atuação da SUDENE (delimitação oficial; inclui 31 municípios do Espírito Santo conforme LC nº 185/2021). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/34331-area-de-atuacao-da-sudene.html . Acesso em: 16/08/2026.

[133] JusBrasil — Lei Complementar nº 125, de 03/01/2007 (institui a Sudene; área de atuação com municípios listados por alterações posteriores — LC nº 185/2021). Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95031/lei-de-criacao-da-sudene-lei-complementar-125-07 . Acesso em: 16/08/2026.

[134] CADE — Cadernos do Cade: Mercado de Cimento no Brasil (2019) — estrutura de canais e concorrência do setor. Disponível em: https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-economicos/cadernos-do-cade/mercado-de-cimento-no-brasil-2019.pdf . Acesso em: 16/08/2026.

[135] Governo do Estado do ES — Governo do Estado anuncia investimentos e entrega obras em São Mateus (pavimentação em blocos de 26 ruas: mais de 32 mil m² e 10 km de meio-fio; recursos do acordo do Rio Doce/SERD). Disponível em: https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-anuncia-investimentos-e-entrega-obras-em-sao-mateus . Acesso em: 16/08/2026.

[136] SEAG-ES — Programa de Calçamento Rural (o Estado fornece blocos intertravados e meios-fios de concreto; as prefeituras executam as obras). Disponível em: https://seag.es.gov.br/programa-de-calcamento-rural . Acesso em: 16/08/2026.

[137] SEAG-ES — Caminhos do Campo: Estado vai pavimentar mais 476 km de estradas rurais. Disponível em: https://seag.es.gov.br/caminhos-do-campo-estado-vai-pavimentar-mais . Acesso em: 16/08/2026.

[138] Cimento.Org — Cimento no Brasil (consumo per capita de cimento ~280 kg/habitante). Disponível em: https://cimento.org/cimento-no-brasil/ . Acesso em: 16/08/2026.

Nota metodológica: as URLs acima foram coletadas e conferidas por mecanismo de busca em 15–16/08/2026. A política de rede do ambiente de elaboração impediu a abertura direta (fetch) de parte dos domínios (órgãos estaduais .es.gov.br, portais de notícias e diretórios empresariais); nesses casos, os dados citados provêm dos resultados indexados da busca e a URL é fornecida para verificação direta pelo leitor.*

# APÊNDICE A — MEMÓRIA DE CÁLCULO (recalculada por script em 16/08/2026)

Cada número derivado do estudo, com fórmula, entradas e fonte. Recalculado por script em 16/08/2026.

## 1. Capacidade de produção (base: proposta Gervasi REV00, turno 8h, fator 90%)

- Bloco 14×19×39: 7.020/turno × 22 dias = 154.440/mês; × 12 = 1.853.280/ano (1 turno); 2 turnos = 3.706.560

- Bloco 9×19×39: 10.530/turno × 22 dias = 231.660/mês; × 12 = 2.779.920/ano (1 turno); 2 turnos = 5.559.840

- Bloco 19×19×39: 5.265/turno × 22 dias = 115.830/mês; × 12 = 1.389.960/ano (1 turno); 2 turnos = 2.779.920

- Paver H6 (m²): 530/turno × 22 dias = 11.660/mês; × 12 = 139.920/ano (1 turno); 2 turnos = 279.840

- Paver por hora: 530 m² ÷ 7,2 h efetivas (8h × 90%) = 73,6 m²/h (proposta traz dígitos comprimidos; derivação declarada no §3,3)

## 2. Consumos e autonomia

- Cimento: 1,00 kg/bloco (premissa; ref. WM Máquinas ~1,05, Gervasi economiza até 15%) × 7.020 = 7,02 t/dia

- Autonomia do silo: 90 t ÷ 7,02 t/dia = 12,8 dias úteis (≈13)

- Concreto: 5,4 m³/h × 7,2 h = 38,9 m³/turno (bloco 14)

## 3. Área de influência ponderada (Censo 2022; fatores por distância/concorrência)

- São Mateus: 123.750 × 100% = 123.750

- Nova Venécia: 49.065 × 25% = 12.266

- Jaguaré: 28.931 × 25% = 7.233

- Vila Valério: 14.065 × 15% = 2.110

- Boa Esperança: 15.146 × 10% = 1.515

- São Gabriel da Palha: 39.085 × 5% = 1.954

- Conceição da Barra: 27.458 × 5% = 1.373

- Pedro Canário: 26.575 × 5% = 1.329

- Pinheiros: 27.601 × 5% = 1.380

- Total: 351.676 hab; ponderado = 152.909 ≈ 152,9 mil hab-equivalentes (+23,6% sobre a sede)

## 4. Dimensionamento da demanda

Método B (principal, bottom-up): - Habitação nova: 700–1.000 UH/ano (premissa: crescimento censitário de ~1,2 mil hab/ano em São Mateus + MCMV + déficit ~3 mil + loteamentos) × 2.200–3.000 blocos/UH (12,5 blocos/m² de parede [CCA]; casa 50–70 m² + muros) = 1,5–3,0 milhões de blocos/ano - Muros/reformas/rural: ≥ habitação nova → +1,5–2,5 milhões (premissa setorial declarada) - Pavimentação pública: 32 mil m² só no convênio SERD de São Mateus (26 ruas) + Jaguaré 13 ruas + SEAG fornece blocos no Calçamento Rural; anualizado (pacotes ÷ 2–3 anos) = 40–90 mil m²/ano + privado 20–40 mil m² Método A (validação cruzada, top-down): - Consumo de cimento na área: 152.909 hab-eq × 280 kg/hab/ano (SNIC/cimento.org, publicado) = 42.815 t/ano - Premissa artefatos 8% do cimento → 3.425 t → ≈ 3,4 milhões de blocos-eq/ano (1,0 kg/bloco) - Premissa artefatos 12% do cimento → 5.138 t → ≈ 5,1 milhões de blocos-eq/ano (1,0 kg/bloco) - Premissa artefatos 15% do cimento → 6.422 t → ≈ 6,4 milhões de blocos-eq/ano (1,0 kg/bloco) - Convergência A×B: mercado de 4–6 milhões de blocos-eq + 70–150 mil m² de pavimentação/ano - Valor do SAM: (4–6 mi blocos-eq × preço médio de fábrica ~R$ 3,00) + (70–150 mil m² × ~R$ 55) = R$ 15,8–26,2 mi → faixa adotada R$ 16–25 mi/ano (arredondamento conservador)

## 5. Receita plena de 1 turno — derivada do mix (não afirmada)

- Bloco 14 vedação: 40% dos dias (106) × 7.020 = 741.312 un/m² × R$ 3,30 = R$ 2.446.330

- Bloco 14 estrutural: 20% dos dias (53) × 7.020 = 370.656 un/m² × R$ 4,50 = R$ 1.667.952

- Bloco 9 vedação: 15% dos dias (40) × 10.530 = 416.988 un/m² × R$ 2,80 = R$ 1.167.566

- Bloco 19/canaleta: 10% dos dias (26) × 5.265 = 138.996 un/m² × R$ 5,50 = R$ 764.478

- Paver e=6 (m²): 15% dos dias (40) × 530 = 20.988 un/m² × R$ 57,00 = R$ 1.196.316

- RECEITA PLENA (100% de 1 turno) = R$ 7.242.642 ≈ R$ 7,2 milhões/ano

- MC média ponderada derivada = 36,5% → adotada 35,0% (conservadora, abaixo da derivada)

## 6. Cenários (base única = R$ 7,24 mi; MC 35%; fixos R$ 52 mil/mês; dívida FNE ~R$ 60 mil/mês SAC pós-carência)

- Pessimista (35,0%): receita R$ 2.534.925 | MC R$ 887.224 | EBITDA ≈ R$ 263.224

- Base ano 1 (42,5%): receita R$ 3.078.123 | MC R$ 1.077.343 | EBITDA ≈ R$ 453.343

- Base ano 2 (60,0%): receita R$ 4.345.585 | MC R$ 1.520.955 | EBITDA ≈ R$ 896.955

- Base ano 3 (regime) (77,5%): receita R$ 5.613.048 | MC R$ 1.964.567 | EBITDA ≈ R$ 1.340.567

- Pleno 1 turno (95,0%): receita R$ 6.880.510 | MC R$ 2.408.178 | EBITDA ≈ R$ 1.784.178

- Equilíbrio operacional: 52.000 ÷ 35% = R$ 148.571/mês = 24,6% da capacidade de 1 turno (≈25%)

- Equilíbrio c/ dívida: (52.000+60.000) ÷ 35% = R$ 320.000/mês = 53,0% (≈53%)

## 7. Market share requerido (SAM R$ 16–25 mi/ano)

- Base ano 1: R$ 3.078.123 → share 12%–19% do SAM

- Base ano 3 (regime): R$ 5.613.048 → share 22%–35% do SAM

## 8. Investimento total

- Subtotal CAPEX: R$ 5.893.000 a R$ 7.263.000 (soma das 9 rubricas do §13,1)

  - Capital de giro 700–900 mil → INVESTIMENTO TOTAL R$ 6.593.000 a R$ 8.163.000 (≈6,6–8,2 mi)

- Payback bruto: ~R$ 7,4 mi (ponto médio) ÷ EBITDA regime R$ 1.340.567 ≈ 5,5 anos (faixa 5–6)

## 9. Física do frete (corrigida)

- Truck 13–14 t ÷ 11,9 kg/bloco = 1.092–1.176 blocos por viagem

- Entrega a 30 km (60 km rodados, R$ 7–9/km): R$ 420–540 ÷ 1.090–1.170 blocos = R$ 0,36–0,49/bloco

- Carreta 25–30 t da Grande Vitória (~200 km; 400 km rodados; R$ 8–10/km): R$ 3.200–4.000 ÷ 2.100–2.500 blocos = R$ 1,28–1,90/bloco

- Paver e=6 (~135 kg/m²): truck leva ≈ 96–104 m²

Conclusão auditada: vantagem de frete da GTK sobre a Grande Vitória de ~3 a 5× por bloco entregue no 1º anel.

# APÊNDICE B — AUDITORIA DE FONTES E CONSISTÊNCIA

Data da auditoria: 16/08/2026 · Escopo: as 138 referências do estudo, os parâmetros sem fonte pública (premissas) e a consistência aritmética interna.

Legenda de status: - ✅ Confirmada — o dado citado foi verificado em mais de um resultado de busca ou em documento primário (proposta comercial, SINAPI-ES, legislação); - 🟡 Snippet — o dado consta do resultado indexado da busca (título/resumo da própria fonte oficial); a URL permite conferência direta em um clique. (A política de rede do ambiente de elaboração bloqueou a abertura direta das páginas; nenhum dado foi redigido sem constar do material indexado.) - 📌 Premissa declarada — parâmetro sem fonte pública, explicitamente rotulado como premissa no texto, com sensibilidade apresentada; - 🔁 Corrigida na auditoria — a afirmação original foi ajustada nesta revisão (detalhe na coluna Observação).

## 1. Resultado geral

| Categoria | Qtde | Situação |
| --- | --- | --- |
| Referências confirmadas (✅) | 34 | dados centrais: capacidades (proposta), populações Censo 2022, SINAPI-ES 06/2026, Sudene/LC 185, obras SM e Jaguaré, cimento nacional, indústria ES 1S2026 |
| Referências em snippet (🟡) | 104 | majoritariamente cadastros de empresas (CNPJ/Econodata), notícias oficiais estaduais e diretórios — URLs conferíveis |
| Premissas declaradas (📌) | 9 | listadas na seção 3, todas com sensibilidade ou faixa |
| Afirmações corrigidas na auditoria (🔁) | 12 | listadas na seção 4 |
| Referências reprovadas e removidas | 0 (2 realocadas) | [22] deixou de apoiar “crescimento setorial/orçamento MCMV” e passou a apoiar apenas ordem de grandeza de CAPEX; [61] deixou de apoiar número e passou a contexto |

## 2. Verificação das 30 afirmações que o analista confere primeiro

| # | Afirmação no estudo | Ref(s) | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XP350 produz 7.020 blocos 14/turno 8h (90%) | proposta | ✅ | documento contratual Gervasi REV00, p.3 — anexo do projeto |
| 2 | Troca de molde 15–20 min | proposta | ✅ | p.2 (~15 min) e p.6 (até 20 min, bolsas de ar) |
| 3 | Paver H6 ≈530 m²/turno; ~74 m²/h derivado | proposta | ✅/📌 | dígitos comprimidos no PDF; derivação declarada no §3.3 |
| 4 | São Mateus 123.750 hab (Censo 2022) | [4][5] | ✅ | IBGE via 2 veículos independentes |
| 5 | Nova Venécia 49.065; Jaguaré 28.931; demais populações | [6][7] | ✅ | Censo 2022 (lista completa conferida) |
| 6 | Eixo SM–NV = 64–67 km (Miguel Curry Carneiro) | [1][2][3] | ✅ | quilometragem + CEPs por trecho |
| 7 | Planta no km 35, entre Nova Verona (km 20–37) e Nestor Gomes (km 37+) | [2][3] | ✅ | base oficial de CEP por faixa de km |
| 8 | Cluster de fabricantes no km 28–35 (Pre Santos, EO Pereira, Blocos Gama, ITT, Megalaje) | [73][74][75][76][77] | 🟡 | cadastros/diretórios com endereço e CNPJ; conferível |
| 9 | 3 fabricantes com Selo ABCP no ES, todos em Aracruz/Serra | [53][58][59][60] | ✅ | busca do selo + sites dos 3 |
| 10 | Fábrica prisional Linhares ~1.000 blocos/dia | [86] | 🟡 | notícia oficial SEJUS |
| 11 | Cerâmica ES ~50 milhões peças/mês | [89] | 🟡 | reportagem setorial ES Brasil |
| 12 | Cimento: 64,7 Mt vendas (+3,9%) e 64,8 Mt consumo (+4,1%) em 2024; 67 Mt em 2025 (+3,7%) | [18][19][20] | ✅ | 3 fontes independentes; redação distingue vendas × consumo aparente |
| 13 | Consumo per capita ~280 kg/hab/ano | [138] | ✅ | número publicado (não mais derivação própria) — 🔁 |
| 14 | BlocoBrasil: capacidade ~100 mi blocos/mês (pesquisa mar/2013) | [21] | ✅ | agora datada no texto — 🔁 |
| 15 | MCMV-ES: 18,06 mil UH contratadas 2023–25 (R$ 2,62 bi); ~3,8 mil concluídas/ano | [24][25] | ✅ | Secom/Gov. Federal |
| 16 | Déficit habitacional São Mateus ~3 mil moradias | [62] | 🟡 | TC Online (título literal) |
| 17 | Convênio SM: 26 ruas, R$ 7 mi, >32 mil m², 10 km meio-fio, recursos SERD | [67][135] | ✅ | reconfirmado em 2ª busca; detalhes oficiais |
| 18 | Jaguaré: 13 ruas em blocos, R$ 4,3 mi (Fundo Cidades), pacote R$ 23 mi | [28] | ✅ | reconfirmado em 2ª busca |
| 19 | SEAG fornece blocos e meios-fios no Calçamento Rural | [136] | ✅ | página oficial do programa — achado da auditoria |
| 20 | Caminhos do Campo: +476 km anunciados; R$ 257,4 mi no biênio (reportagem) | [137][72] | 🟡 | 476 km em página SEAG; 257,4 mi atribuído à reportagem no texto |
| 21 | São Gabriel da Palha R$ 4,1 mi em blocos; Boa Esperança 22,9 mil m² | [70][71] | 🟡 | notícias oficiais estaduais/municipais |
| 22 | Indústria ES +20,2% (1S2026, PIM-PF/IBGE; BR +1,5%) | [40][131] | ✅ | período agora explícito — 🔁 |
| 23 | Seacrest: US$ 699 mi investidos; ~R$ 1 bi/ano; meta 2027 | [38][39] | 🟡 | imprensa regional/econômica com números consistentes entre si |
| 24 | Marcopolo São Mateus: R$ 260 mi, +500 empregos | [42] | 🟡 | Em Dia ES/A Gazeta |
| 25 | FNE 2026: R$ 52,6 bi; ES R$ 1,3 bi; indústria prioritária | [123][124][125] | ✅ | Sudene + BNB oficiais |
| 26 | Sudene inclui 31 municípios do ES (LC 185/2021), todos os 9 da área de influência | [132][133][130] | ✅ | IBGE + legislação — 🔁 (era “28”) |
| 27 | SINAPI-ES 06/2026: bloco 14 estrutural fbk6 R$ 4,80 … paver e=6 R$ 69,97–88,39/m² | [11] | ✅ | base oficial Caixa (SINAPI-ES, ref. 06/2026, sem desoneração) processada localmente |
| 28 | Cimento a granel R$ 350–550/t (nacional 2025) | [93] | 🟡 | referência indicativa; estudo manda cotar localmente |
| 29 | Tarifa EDP-ES +15,53% (2025/26); subestação simplificada até 300 kVA | [14][15][13] | ✅ | ANEEL (notícia + REH 3.508) e norma EDP |
| 30 | Mortalidade da ind. de transformação: 27,3% em 5 anos | [126][127] | ✅ | Sebrae/Agência Brasil |

## 3. Premissas técnicas declaradas (sem fonte pública — rotuladas no texto)

| Premissa | Valor adotado | Sensibilidade/justificativa | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| Fração do cimento destinada a artefatos vibroprensados | 8–15% (central 12%) | resultado varia 3,4–6,4 mi blocos-eq; método é só validação cruzada | §5.3 Método A |
| Novas UH/ano na área de influência | 700–1.000 | derivada de crescimento censitário + MCMV + déficit + loteamentos | §5.3 Método B |
| Blocos por UH | 2.200–3.000 | 12,5 blocos/m² [90] × paredes de casa 50–70 m² + muros | §5.3 / Apêndice A |
| Anualização do pipeline público | pacotes ÷ 2–3 anos | evita dupla contagem; obras sem data ficam fora da soma | §5.3 / §8.1 |
| Consumo de cimento por bloco 14 vedação | 1,00 kg | ref. de mercado ~1,05 [17]; vibrocompactação economiza até 15% | §13.2 |
| Preços-alvo de venda GTK | tabela §6.4 | 10–25% abaixo da mediana SINAPI-ES; validar com 5 cotações locais | §6.4 |
| MC média do mix | 35% | derivada: 36,5% (planilha, aba Mix); adotado valor menor | §13.4 |
| Custos fixos mensais | R$ 52 mil | decomposição item a item no §13.3 | §13.3 |
| Serviço da dívida FNE | ~R$ 60 mil/mês | SAC ~R$ 5 mi/10 anos pós-carência; substituir pela simulação BNB | §13.4 |

## 4. Correções aplicadas nesta auditoria (transparência total)

- Base única de receita: as tabelas §5.4 e §13.4 usavam bases divergentes; ambas agora derivam da receita plena de R$ 7,24 mi (mix na planilha/Apêndice A). Receitas por cenário recalculadas (ex.: 60% = R$ 4,3 mi, antes “4,6”; 95% = R$ 6,9 mi, antes “7,0”).

- Ponto de equilíbrio operacional: de “≈29%” para ≈25% da capacidade de 1 turno (R$ 149 mil/mês ÷ R$ 7,24 mi ÷ 12 = 24,6%).

- Equilíbrio com dívida: consolidado em R$ 320 mil/mês ≈ 53% (SAC ~R$ 60 mil/mês pós-carência).

- EBITDA de regime: de “R$ 1,3–1,5 mi” para R$ 1,3–1,4 mi (75–80% × 7,24 × 35% − 0,62).

- Shares do SAM: ano 1 de “13–19%” para 12–20%; anos 1–2 “13–28%” → 12–27%; regime “25–36%” → 22–36%.

- Física do frete: truck de 13–14 t carrega ~1.090–1.180 blocos (não 1.700–2.000); frete/bloco no 1º anel R$ 0,36–0,49 e da Grande Vitória R$ 1,30–1,90 (carreta) — vantagem de 3–5×, antes superestimada.

- Sudene: de “28” para 31 municípios do ES (LC nº 185/2021), com fonte legal e lista incluindo os 9 municípios da área de influência.

- Consumo per capita de cimento: substituída derivação própria (~318 kg) pelo número publicado (~280 kg/hab/ano), reduzindo o Método A para 42,8 mil t/ano na área.

- Método A reclassificado como validação cruzada com premissa declarada (8–15%) — antes o percentual aparecia apoiado em referência que não o publica.

- BlocoBrasil datada (pesquisa de março/2013) e tratada como referência histórica.

- Indústria ES +20,2% com período e pesquisa explícitos (1S2026, PIM-PF/IBGE) e segunda fonte.

- Custo variável: padronizado R$ 1,85 industrial / R$ 2,28 total (o “R$ 1,90” remanescente é meta operacional, rotulada como meta); obras de Pedro Canário/Pinheiros marcadas como histórico fora da soma anual; citação [22] realocada para custo de implantação; MCMV 8–11 mi blocos/ano qualificado como teto de premissa.

## 5. Numeração completa das referências

A lista integral com instituição, descrição e URL de cada uma das 138 referências está em fontes.md e na seção 16 do estudo. Nesta auditoria, todas foram checadas quanto a: (i) a afirmação do texto corresponder ao conteúdo indexado da fonte; (ii) especificidade da URL (página do dado, não domínio genérico); (iii) uso não decorativo (cada citação alimenta uma conclusão, premissa ou mitigador). As duas únicas citações cuja função mudou ([22] e [61]) estão descritas na seção 1.

## 6. Limitações remanescentes (para diligência da implantação)

- Preços locais de venda e de insumos: calibrar com 5 cotações telefônicas (contatos no cap. 6/7) — os valores atuais são tabelas referenciais oficiais + faixas nacionais.

- Valores dos editais CE 001/2025 e CE 005/2025 de São Mateus: consultar PNCP/portal de transparência municipal.

- Datas das obras de Pedro Canário e Pinheiros: confirmar em diligência (já fora da soma de demanda).

- Confirmar por telefone a venda a granel da Mizu Vitória e o frete até a planta.

- As fórmulas da planilha calculam ao abrir no Excel/Google Sheets; o recálculo automatizado do ambiente de elaboração estava indisponível — todos os resultados foram conferidos por recomputação independente em Python (Apêndice A).